ΛΑΡΙΣΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ

ΙΔΡΥΜΑ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

| ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ | Περιφεριακή οδός Τρικάλων | ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ | 17/2009 |
| --- | --- | --- | --- |
| ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: | A.Μπούτλα Δ.Καράμπα | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | 10-06-2009 |
| ΤΗΛΕΦΩΝΑ : | [2410]-684405, [2410] 684406 | ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ | 5453 |
| FAX: | 2410-610869 |  |  |
| ΤΑΧ.ΚΩΔΙΚΑΣ: | 41110 –Λάρισα | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ 1.ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ 2. ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΥΠΟ | 12-06-2008 12-06-2008 |

| ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ | ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ | ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ |
| --- | --- | --- |
| ANOIKTOΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ | ΣΥΜΦΕΡΟΤΕΡΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ | OXI |

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ ΚΑΙ ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧ/ΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΡ/ΤΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ

Το ΤΕΙ Λάρισας έχοντας υπόψη:

1.         Τις διατάξεις:

1.1.       Του Ν.1404/83 –«Δομή και Λειτουργία των ΤΕΙ».,όπως αυτό τροποποιήθηκε

και συμπληρώθηκε

1.2.       Το Ν. 496/74  περί λογιστικού των ΝΠΔΔ

1.3.       Του  Ν.2362/95 [ΦΕΚ 247/Α/95 ] άρθρο 84 « Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου

των Δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις

  - Του Ν. 2286/95 «Προμήθειες του Δημόσιου Τομέα και Ρυθμίσεις Συναφών Θεμάτων»

[ΦΕΚ 19/1.2/95 τ. Α΄] όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, άρθρα 1 παρ. 3 περιπτ.ΙΙ στ΄και

2 παρ. 12.

1.5.       Του Π.Δ. 118/2007 Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου [Κ.Π.Δ.]

1.6.       Του Π.Δ. 60/07 [ΦΕΚ 64/Α/07 ] Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις

Διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης   δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών, όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2005.

  - Του Ν. 2522/97 [ΦΕΚ 178 /Α/ 97] «  Δικαστική προστασία κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης συμβάσεων  Δημοσίων Εργων, κρατικών Προμηθειών και 
Υπηρεσιών σύμφωνα με την οδηγία 89/665 Ε.Ο.Κ.».

  - Το 396/30-04-2009 πρακτικό του Συμβουλίου του ΤΕΙ/Λ.

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ο Υ Μ Ε

1. Δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό με  κριτήριο κατακύρωσης την συμφερότερη  προσφορά σε ευρώ, για την προμήθεια επίπλων των Τμημάτων Σχεδιασμού και Τεχνολογίας Ξύλου και Επίπλου και Δασοπονίας και Διαχ/σης Φυσικού Περιβάλλοντος του Παρ/τος Καρδίτσας, προϋπολογισμού εξήντα ένα χιλιάδες και οκτακόσια  [ 61.800,00] ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Ο διαγωνισμός θα γίνει ύστερα από κανονική προθεσμία τριάντα [30] ημερών από την δημοσίευση.

Περίληψη της διακήρυξης θα δημοσιευθεί:

Στο τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως.

Σε δύο οικονομικές εφημερίδες

Σε μία τοπική Εφημερίδα της Λάρισας

Σε μία τοπική Καρδίτσας

Στον δικτυακό τόπο του ΤΕΙ [www.teilar.gr]

2. ΤΟΠΟΣ – ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

| ΤΟΠΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ | ΗΜΕΡΑ | ΩΡΑ |
| --- | --- | --- | --- |
| ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΤΕΡΜΑ ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ Τ.Κ. 43100 ΚΑΡΔΙΤΣΑ | 14- 07-2009 | Τρίτη | 13:00 |

Η  αποσφράγιση  των προσφορών γίνεται δημόσια.

3. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν:  α] όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά,  β] συνεταιρισμοί  γ] ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά και  δ] κοινοπραξίες προμηθευτών σύμφωνα με το άρθρο 39 του Π.Δ. 60/07.

4. Όσοι έχουν δικαίωμα συμμετοχής και πάρουν μέρος στον διαγωνισμό οφείλουν να καταθέσουν έγγραφη προσφορά σε δύο αντίγραφα, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Παράρτημα Β΄, όροι 1.1. – 1.6.2. και 1.9.5. – 1.13 και τα παρακάτω δικαιολογητικά, σύμφωνα με τον όρο 1.6.1 του Παραρτήματος Β της διακήρυξης. Τα δικαιολογητικά που εκδίδονται σε γλώσσα άλλη, εκτός της ελληνικής , θα συνοδεύονται υποχρεωτικά από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.

5. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

5.1 Οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό υποχρεούνται να υποβάλλουν, μαζί με την προσφορά  τους, τα εξής:

α] Εγγύηση συμμετοχής [ άρθρο 25 του Π.Δ. 118/2007] στον διαγωνισμό για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5%  επί της  προϋπολογιζόμενης δαπάνης με Φ.Π.Α. για τα είδη του Παραρτήματος Δ, η οποία θα έχει εκδοθεί από πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα Νομικά Πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης, στα κράτη του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου σε κράτη που έχουν υπογράψει την Σ.Δ.Σ.

Η εγγύηση συμμετοχής θα πρέπει να περιλαμβάνει [ βλ. επίσης ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ΄]:

1. Την ημερομηνία έκδοσης.

2. Τον εκδότη

3. Την υπηρεσία προς την οποίαν απευθύνεται, που είναι το ΤΕΙ Λάρισας.

4. Τον αριθμό της εγγύησης.

5. Το ποσό που καλύπτει η εγγύηση [ σε EURO ].

6. Την πλήρη επωνυμία και την  Δ/νση του προμηθευτή υπέρ του οποίου εκδίδεται η     εγγύηση.

7. Τον αριθμό της σχετικής διακήρυξης, την ημερομηνία διαγωνισμού και το αντικείμενο του διαγωνισμού..

8. Την ημερομηνία λήξης της ισχύος της εγγύησης, η οποία πρέπει να είναι τουλάχιστον ένα μήνα μετά την λήξη της ισχύος της προσφοράς.

9. Τους όρους ότι:

Ι. Η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται της ένστασης της διζήσεως και της διαιρέσεως.

ΙΙ. Το ποσό της εγγύησης τηρείται στην διάθεση της Υπηρεσίας που διενεργεί τον διαγωνισμό, και ότι θα καταβληθεί με μονομερή δήλωση της μέσα σε τρείς [3] ημέρες μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση.

ΙΙΙ. Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης συμμετοχής , το ποσό της κατάπτωσης, υπόκειται σε πάγιο τέλος χαρτοσήμου.

ΙV. Ο εκδότης της εγγύησης υποχρεούται να προβεί στην παράταση της ισχύος της εγγύησης, ύστερα από έγγραφο της αρμόδιας Υπηρεσίας, που θα υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της εγγύησης.

β]  Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 άρθρου 8 του Ν. 1599/86 [Α΄75], όπως εκάστοτε ισχύει, με θεώρηση γνησίου υπογραφής στην οποία:

i.              Να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού

ii.             Να δηλώνεται ότι, μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους

δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο αδίκημα από τα

αναφερόμενα στην περίπτωση [1] του εδ. α της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ.    118/2007.

- δεν τελούν σε κάποια από τις αναφερόμενες στις περιπτώσεις [2] του εδ. α της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007 καταστάσεις

- είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους της περίπτωσης [3] του εδ. α της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007.

- είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περ. [4] του εδ. α της παρ. 2 και στην [3] του εδ. β της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007.

- δεν τελούν σε κάποια από τις αναφερόμενες στις περιπτώσεις [2] του εδ. γ της παρ. 2 του άρθρου 6 του π.Δ. 118/2007 καταστάσεις

- Να αναλαμβάνεται η υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση

των δικαιολογητικών της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007 και σύμφωνα με

τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 20 του Π.Δ. 1118/2007.

γ]  Εφόσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στον διαγωνισμό με αντιπρόσωπό τους υποβάλλουν μαζί με την προσφορά παραστατικό εκπροσώπησης.

5. 2  Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, κατά το άρθρο 20 του Π.Δ. 118/2007, ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, εντός προθεσμίας είκοσι [20] ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σ΄ αυτόν, με βεβαίωση παραλαβής ή σύμφωνα με το ν. 2672/1998 [Α΄290], θα υποβάλει, σε σφραγισμένο φάκελο, τα εξής έγγραφα και δικαιολογητικά, τα οποία αποσφραγίζονται  και ελέγχονται, σύμφωνα με το άρθρο 19 παρ. 6 του Π.Δ. 118/2007:

[α] ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ

(1)  Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου εκδόσεως του τελευταίου τριμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα της παρ. 1 του άρθρου 43 του Π.Δ. 60/2007, για κάποιο από τα αδικήματα του Αγορανομικού Κώδικα, σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας ή για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας.

(2)  Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση και επίσης ότι δεν τελούν δε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης.

(3) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι  κατά την ημερομηνία της ως άνω  ειδοποίησης είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης [κύριας και επικουρικής] και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους.

Σε περίπτωση εγκατάστασης τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των παραπάνω περιπτώσεων (2) και (3) εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένοι, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό.

(4) Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου με το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σ΄ αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους κατά την ημέρα διενέργειας του

διαγωνισμού και αφετέρου ότι εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι της επίδοσης της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης.

(β) ΟΙ ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ

(1)   Απόσπασμα Ποινικού μητρώου ή ισοδύναμου εγγράφου αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης τους, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα της παρ. 1 του άρθρου 43 του Π.Δ. 60/2007, για κάποιο από τα αδικήματα του Αγορανομικού κώδικα, σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας ή για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας.

(2)   Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε κάποια από τις καταστάσεις της περ. (2) του εδ. α ή υπό άλλη ανάλογη κατάσταση ή διαδικασία και ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις της περ. (3) του εδ. α της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007.

(3)   Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασης τους από το οποίο να προκύπτει ότι ήταν εγγεγραμμένοι στα μητρώα του οικείου Επιμελητηρίου ή σε ισοδύναμες επαγγελματικές οργανώσεις, κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού και εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι την επίδοση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης.  Η απόδειξη της εγγραφής αυτής στο επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο θα γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 44 του Π.Δ. 60/2007.

(γ)  ΤΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΗΜΕΔΑΠΑ Η ΑΛΛΟΔΑΠΑ

(1)  Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά που αφορούν σε έλληνες και αλλοδαπούς πολίτες,

(2)  Πιστοποιητικό της αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης που αναφέρεται στην παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007 από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάρισης του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, ή ειδική εκκαθάριση του ν. 1892/1990 ( Α΄101), όπως εκάστοτε ισχύει, ή άλλες ανάλογες καταστάσεις  (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα ) και επίσης, ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω νομοθετημάτων ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα).

(3) Ειδικότερα, τα ανωτέρω νομικά πρόσωπα πρέπει να προσκομίζουν για τους διαχειριστές, στις περιπτώσεις των εταιρειών περιορισμένης ευθύνης ( Ε.Π.Ε.) και των προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και για τον πρόεδρο και για τον διευθύνοντα σύμβουλο για τις ανώνυμες εταιρείες (Α.Ε.) απόσπασμα Ποινικού Μητρώου ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης, από το οποίο να προκύπτει ότι τα ανωτέρω πρόσωπα δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα της περίπτωσης (1) του εδ. α της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007.

(4)  Επί ημεδαπών ανωνύμων εταιρειών τα προαναφερόμενα πιστοποιητικά της εκκαθάρισης της περίπτωσης (2) του εδ. γ της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007, εκδίδονται, όσον αφορά στην κοινή εκκαθάρισης από την αρμόδια Υπηρεσία της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, στο μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της οποίας είναι εγγεγραμμένη η συμμετέχουσα στο διαγωνισμό Α.Ε., σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 α.1.ια΄και 7 β.12 του κ.ν 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, από το αρμόδιο Εφετείο της έδρας της ανωνύμου εταιρείας που τελεί υπό ειδική εκκαθάριση. Επί ημεδαπών εταιρειών περιορισμένης ευθύνης και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) το πιστοποιητικό της εκκαθάρισης, εκδίδεται από το αρμόδιο τμήμα του Πρωτοδικείου της έδρας της συμμετέχουσας στον επιχείρησης.

(δ) ΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ

(1) Απόσπασμα  Ποινικού μητρώου εκδόσεως του τελευταίου τριμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδoποίησης, ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης από το οποίο να προκύπτει ότι ο πρόεδρος του Διοικητικού του Συμβουλίου δεν έχει καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα της περίπτωσης (1) του εδ.α της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007.

(2) Τα δικαιολογητικά των περιπτώσεων (2) και (3) του εδ. α της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007, εφόσον πρόκειται για ημεδαπούς συνεταιρισμούς και της περίπτωσης (2) του εδ. β της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007, εφόσον πρόκειται για αλλοδαπούς συνεταιρισμούς, αντίστοιχα και της περίπτωσης  και της περίπτωσης (2) του εδ. γ του άρθρου 6 του Π.Δ.118/2007.

(3) Βεβαίωση αρμόδιας αρχής ότι ο Συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα.

(ε) ΟΙ ΕΝΩΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΥΝ ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

α )  Όλα τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε προμηθευτή που συμμετέχει στην Ένωση.

β)  Η ένωση προμηθευτών υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από όλους τους προμηθευτές που αποτελούν την ένωση είτε από εκπρόσωπό τους εξουσιοδοτημένο με συμβολαιογραφική πράξη. Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του κάθε μέλους της ένωσης προμηθευτών.

γ) Με την υποβολή της προσφοράς κάθε μέλος της ένωσης ευθύνεται εις ολόκληρο. Σε περίπτωση κατακύρωσης ή ανάθεσης προμήθειας, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι την πλήρη εκτέλεση της σύμβασης. Σε περίπτωση που εξαιτίας ανικανότητας για οποιονδήποτε λόγο ή ανωτέρας βίας, μέλος της ένωσης δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της ένωσης κατά τον χρόνο αξιολόγησης των προσφορών, τα υπόλοιπα  μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολόκληρης της κοινής προσφοράς με την ίδια τιμή. Εάν η παραπάνω ανικανότητα προκύψει κατά το χρόνο εκτέλεσης της σύμβασης, τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν  να έχουν την ευθύνη της ολοκλήρωσης αυτής με την ίδια τιμή και τους ίδιους όρους. Τα υπόλοιπα μέλη της ένωσης και στις δύο περιπτώσεις μπορούν να προτείνουν αντικατάσταση.  Η αντικατάσταση μπορεί να εγκριθεί με απόφαση του οικείου Υπουργού ή του αρμόδιου για την διοίκηση του φορέα οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου.

δ) Εφόσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στους διαγωνισμούς με εκπρόσωπό τους, υποβάλλουν μαζί με την προσφορά τους παραστατικό εκπροσώπησης.

ε) Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να λάβουν ορισμένη νομική μορφή προκειμένου να υποβάλλουν προσφορά. Κατά τα λοιπά ισχύει το άρθρο 4 παρ. 2 της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ.

6. Εάν σε κάποια χώρα βεβαιώνεται από οποιαδήποτε αρχή της ότι δεν εκδίδονται τα παραπάνω έγγραφα ή  πιστοποιητικά, ή δεν  καλύπτουν όλες τις ως άνω αναφερόμενες περιπτώσεις του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007, δύνανται να αντικατασταθούν αυτά ως εξής:

- Εφόσον πρόκειται για διαγωνισμό με προϋπολογισθείσα αξία όση ή ανώτερη των προβλεπομένων ορίων της παρ. ε της παρ. 2 του άρθρου 4 του Π.Δ. 118/2007, από ένορκη βεβαίωση του υπόχρεου προς υποβολή του δικαιολογητικού. Εάν η χώρα αυτή δεν προβλέπεται ούτε ένορκη βεβαίωση, δύναται αυτή να αντικατασταθεί με υπεύθυνη δήλωση ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου της χώρας, στην οποία είναι εγκατεστημένος ο προμηθευτής.

- Στην κατά τα άνω ένορκη βεβαίωση ή υπεύθυνη δήλωση θα δηλώνεται ότι στην συγκεκριμένη  χώρα δεν εκδίδονται έγγραφα και ότι δεν συντρέχουν στο συγκεκριμένο πρόσωπο οι ανωτέρω νομικές καταστάσεις.

7. Η μη έγκαιρη και προσήκουσα υποβολή των δικαιολογητικών της αρ. 1 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118.2007 συνιστά λόγο αποκλεισμού του προμηθευτή από τον διαγωνισμό.

8. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να καταθέσουν (κατά το στάδιο της κατακύρωσης ) επιπλέον και τα παρακάτω δικαιολογητικά, προκειμένου να διαπιστωθεί η φερεγγυότητά τους, η επαγγελματική αξιοπιστία τους, η χρηματοπιστωτική  και οικονομική κατάστασή τους γενικότερα, καθώς και οι τεχνικές τους δυνατότητες:

α)      Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 με την οποία θα δηλώνει ότι:

- η επιχείρηση δεν υπόκειται σε τυχόν νομικούς περιορισμούς λειτουργίας

- δεν έχει αποκλεισθεί η συμμετοχή τους σε διαγωνισμό

- η επιχείρηση είναι συνεπής στην εκπλήρωση τόσο των συμβατικών της υποχρεώσεων όσο και των υποχρεώσεων της εν γένει προς τον Δημόσιο τομέα

- εάν έχουν κάνει ψευδείς ή ανακριβείς δηλώσεις κατά την παροχή πληροφοριών που ζητούνται από την Υπηρεσία.

- Ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της διακήρυξης, εκτός εάν στην προσφορά  του αναφέρει ρητά τα σημεία εκείνα που τυχόν δεν αποδέχεται, οπότε υποχρεωτικά πρέπει να αναγράψει τους όρους με τους οποίους μπορεί να αναλάβει την προμήθεια.

- Ότι δεν έχουν υποπέσει σε σοβαρό παράπτωμα κατά την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας.

β)  Πίνακα έργων που έχει υλοποιήσει ο υποψήφιος ανάδοχος ή βρίσκονται στο στάδιο της υλοποίησης, με τα οποία πρέπει να τεκμηριώνεται η εμπειρία σε  έργα με αποδέκτες δημόσιους  ή ιδιωτικούς φορείς. Στον πίνακα θα περιλαμβάνονται στοιχεία που αφορούν τον αποδέκτη του έργου, τον τίτλο, μια σύντομη περιγραφή του αντικειμένου του, το χρονικό διάστημα εκτέλεσής του, η παρούσα  φάση (ολοκληρωμένο επιτυχώς ή σε παραγωγικής λειτουργία), ο προϋπολογισμός του έργου και το ποσοστό που αντιστοιχεί στον υποψήφιο ανάδοχο και τέλος μια σύντομη περιγραφή της συνεισφοράς του σε αυτό. Ενδεικτικά ο πίνακας θα πρέπει να έχει την παρακάτω μορφή:

Α/Α  ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ   ΤΙΤΛΟΣ&    ΔΙΑΡΚΕΙΑ       ΠΑΡΟΥΣΑ  ΠΡΟ/ΣΜΟΣ  ΣΥΝΟΠΤΚΗ

ΣΥΝΤΟΜΗ   ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ      ΦΑΣΗ      ΕΡΓΟΥ-        ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ    ΕΡΓΟΥ                               ΠΟΣΟΣΤΟ   ΣΥΝΕΙΣΦΟ

ΤΟΥ ΕΡΓΟ                                               ΕΡΓΟΥ             ΡΑΣ ΣΤΟ

ΕΡΓΟ

Εάν  ο αποδέκτης είναι δημόσιος φορέας, ως αποδεικτικό στοιχείο κατατίθεται πιστοποιητικό που συντάσσεται ή θεωρείται από την αρμόδια δημόσια αρχή. Εάν ο αποδέκτης είναι ιδιώτης, κατατίθεται είτε πιστοποιητικό που συντάσσει ο ιδιώτης, είτε απλή δήλωση του διαγωνιζόμενου. Από τον συγκεκριμένο πίνακα θα πρέπει να προκύπτει ότι διαγωνιζόμενος έχει υλοποιήσει κατά την τελευταία τριετία αντίστοιχα ή παρόμοια έργα συνολικού προϋπολογισμού ( αθροιστικά) σε ποσό τουλάχιστον ίσο με το ποσό της παρούσας διακήρυξης.

γ) Κατάσταση του τεχνικού προσωπικού της επιχείρησης που θα ασχοληθεί με τις συγκεκριμένες υπηρεσίες, κατά  ειδικότητα, ανεξάρτητα από την συμβατική σχέση τους  με την επιχείρηση, ιδίως δε των υπεύθυνων για τον έλεγχο της ποιότητας.

Η μη έγκαιρη και προσήκουσα υποβολή των παραπάνω δικαιολογητικών ( α, β, και γ,) συνιστά λόγο απόρριψης της προσφοράς.

Οι αλλοδαποί που επιθυμούν να συμμετάσχουν στον εν λόγω διαγωνισμό οφείλουν να προσκομίσουν έγγραφα αντίστοιχης ισχύος που να περιλαμβάνουν όλα τα ανωτέρω στοιχεία.

9. Για τις ενώσεις ή κοινοπραξίες που υποβάλλουν  κοινή προσφορά, τα παραπάνω δικαιολογητικά, κατατίθενται για κάθε μέλος της Ένωσης / Κοινοπραξίας ξεχωριστά. Είναι αποδεκτή ή μερική κάλυψη  των παραπάνω προϋποθέσεων από τα μέλη των Ενώσεων / Κοινοπραξιών, με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι τελικά  θα καλύπτονται από την προσφορά  οι παραπάνω απαιτήσεις στο σύνολό τους. Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες αυτές δεν υποχρεούνται  να λάβουν ορισμένη νομική μορφή προκειμένου να υποβάλλουν προσφορά. Η επιλεγείσα ένωση ή κοινοπραξία υποχρεούται να πράξει τούτο εάν κατακυρωθεί σε αυτή η σύμβαση, εφ’ όσον η λήψη ορισμένης μορφής είναι αναγκαία για την ικανοποιητική εκτέλεση της σύμβασης.

10) Κατά τα λοιπά ο διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με τα παρακάτω παρατήματα που θεωρούνται αναπόσπαστο μέρος της Διακήρυξης αυτής και τις σχετικές διατάξεις περί κρατικών προμηθειών  ( Π.Δ. 118/2007):

i . «ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΖΗΤΟΥΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄)

ii.«ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ  ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ»         (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄)

iii.  «ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ» (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Γ΄)

iv.  « ΤΕΧΝΙΚΕΣ  ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ» (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄)

v.  «ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε΄)

vi. «ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ΄)

vii. «ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ» (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ΄)

11.Η διάθεση της Διακήρυξης γίνεται από ΤΕΙ Λάρισας και η παραλαβή της γίνεται είτε αυτοπροσώπως είτε με courier.

Στην περίπτωση παραλαβής της Διακήρυξης θα πρέπει να παρέχουν τα στοιχεία τους (όπως επωνυμία, διεύθυνση, τηλέφωνο, φαξ) έτσι ώστε το ΤΕΙ Λάρισας να έχει στην διάθεσή του πλήρη κατάλογο όσων παρέλαβαν τη διακήρυξη, για την περίπτωση που θα ήθελε να τους αποστείλει τυχόν συμπληρωματικά έγγραφα  ή διευκρινήσεις επ’ αυτής.

Οι παραλήπτες της Διακήρυξης υποχρεούνται  άμεσα να την ελέγξουν από άποψη πληρότητας σύμφωνα με τον πίνακα περιεχομένων και τον συνολικό αριθμό σελίδων και εφόσον διαπιστώσουν οποιαδήποτε παράλειψη να το γνωρίσουν έγγραφα στο ΤΕΙ Λάρισας και να ζητήσουν νέο πλήρες αντίγραφο. Προσφυγές κατά της νομιμότητας του Διαγωνισμού με το αιτιολογικό της μη πληρότητας του παραληφθέντος αντιγράφου της διακήρυξης θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Προς διευκόλυνση των ενδιαφερομένων, το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης διατίθεται και σε ηλεκτρονική μορφή στη διεύθυνση http: // www.teilar.gr.

Το ΤΕΙ Λάρισας αν και καταβάλει κάθε προσπάθεια για να εξασφαλίσει την πληρότητα και ορθότητα των εγγράφων που βρίσκονται στις ηλεκτρονικές της σελίδες, δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να εγγυηθεί την ορθότητα, πληρότητα και την ακρίβεια των κειμένων που βρίσκονται στις ηλεκτρονικές της σελίδες.

12. Εφόσον, από τους ενδιαφερόμενους προμηθευτές, ζητηθούν έγκαιρα τα σχετικά με τον προκηρυσσόμενο διαγωνισμό έγγραφα, αυτά παραδίδονται ή αποστέλλονται σε αυτούς μέσα σε έξι (6) εργάσιμες ημέρες από τη λήψη της σχετικής αίτησης.

13. Εφόσον ζητηθούν εγκαίρως συμπληρωματικώς, πληροφορίες, σχετικές με τα έγγραφα του διαγωνισμού (ή και τη συγκεκριμένη προμήθεια), αυτές παρέχονται το αργότερο έξι (6) ημέρες, πριν από την ημερομηνία που έχει οριστεί για την υποβολή προσφορών.

14. Τα έξοδα δημοσίευσης στον ελληνικό τύπο βαρύνουν το ΤΕΙ/Λάρισας.

15. Τυχόν διευκρινήσεις  σχετικά με τους όρους της Διακήρυξης παρέχονται από την Υπηρεσία.

Ο Πρόεδρος του ΤΕΙ/Λ

Ιωάννης Κόκκορας

Καθηγητής

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Α΄

(Ανήκει στη διακήρυξη 17/2009)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΖΗΤΟΥΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

| ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΩΝ | Προμήθεια επίπλων για τις ανάγκες των τμημάτων Σχεδιασμού & Τεχνολογίας Ξύλου & Επίπλου και Δασοπονίας & Διαχ/σης Φυσικού Περιβάλλοντος του Παρ/τος Καρδίτσας. Πάγκοι Η/Υ , Γραφεία, συρταριέρες, πάγκοι εργασίας, βιβλιοθήκες, καθίσματα εργασίας κ.λ.π. |
| --- | --- |
| ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ | Εξήντα μία χιλιάδες και οκτακόσια (61.800 ,00 ) ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. |
| ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΥ ΒΑΡΥΝΕΙ | ΚΑΕ 7111 του τακτικού προϋπολογισμού ΤΕΙ/Λ |
| ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ | Όπως ορίζεται στο Παράρτημα Δ – Τεχνικές Προδιαγραφές και στους ειδικούς όρους της παρούσας διακήρυξης. |
| ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ | ‘Όπως ορίζεται στο Παράρτημα Δ- Τεχνικές Προδιαγραφές και στους ειδικούς όρους της παρούσας διακήρυξης |
| ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ | Όπως ο όρος 9.1 του Παραρτήματος Β΄της παρούσας διακήρυξης |

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Β΄

( Ανήκει στη διακήρυξη  17/2009 )

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ  ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

1.1.  Οι προσφορές και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά της προκήρυξης υποβάλλονται μέσα σε φάκελο σφραγισμένο ( όπως παρακάτω οι όροι 1.6.1. και 1.6.2.) σε δύο αντίγραφα, στην Ελληνική γλώσσα. Η τεχνική προσφορά και τα τεχνικά στοιχεία αυτής μπορεί να υποβληθούν και στην Αγγλική γλώσσα σε μετάφραση στην Ελληνική. Η τεχνική προσφορά θα παραδοθεί και σε ηλεκτρονική μορφή (CD) σε αρχείο Word και θα περιλαμβάνει τα στοιχεία της  Παραγράφου 1.10 του Παραρτήματος Β- ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ, της παρούσας διακήρυξης.

Γίνονται δεκτές προσφορές και μέρος  του εξοπλισμού, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Παράρτημα Δ΄ των Τεχνικών Προδιαγραφών.

1.2. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι εκατόν είκοσι (120) ημερολογιακές ημέρες, προσμετρούμενος από την επομένη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού.

1.3. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του παραπάνω αναφερόμενου απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

1.4. Η προσφορά κατατίθεται από τον προσφερόμενο ή νόμιμο εκπρόσωπο του ιδιοχείρως στο Τμήμα του Πρωτοκόλλου του Παραρτήματος Καρδίτσας ΤΕΙ Λάρισας την ημέρα του διαγωνισμού μέχρι την έναρξη της συνεδρίασης της Επιτροπής του Διαγωνισμού από τον προσφέροντα ή εκπρόσωπο του με την προσκόμιση των δικαιολογητικών εκπροσώπησης τα οποία αν δεν είναι συνημμένα στην προσφορά, θα πρέπει να παραδίδονται κατά την παράδοση του φακέλου της προσφοράς, εκτός φακέλου στο Τμήμα Πρωτοκόλλου. Προσφορά η οποία τυχόν κατατίθεται χωρίς παραστατικά εκπροσώπησης ή μετά την έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών από την Επιτροπή του διαγωνισμού, δεν λαμβάνεται υπόψη, ως εκπρόθεσμη. Εκτός της ιδιόχειρης κατάθεσης της προσφοράς κατά τα ανωτέρω, αυτή μπορεί να αποστέλλεται ταχυδρομικά με την προϋπόθεση όμως ότι η προσφορά θα φθάσει στην Υπηρεσία μέχρι την προηγούμενη ημέρα της διενέργειας του διαγωνισμού.

Θα πρέπει να υπάρχουν μέσα στο φάκελο της προσφοράς

- τα νομιμοποιητικά έγγραφα κάθε συμμετέχοντος όπως το Φ.Ε.Κ. ίδρυσης και οι τροποποιήσεις του [για διαγωνιζόμενους με μορφή Α.Ε. και Ε.Π.Ε. ], επικυρωμένο αντίγραφο ή απόσπασμα του καταστατικού του διαγωνιζομένου και των  εγγράφων τροποποιήσεών του [για Ο.Ε. και Ε.Ε.]

- Στοιχεία και έγγραφα από τα οποία πρέπει να προκύπτουν ο Πρόεδρος και Διευθύνων  Σύμβουλος Α.Ε. τα υπόλοιπα πρόσωπα που έχουν δικαίωμα να δεσμεύουν με την υπογραφή τους το νομικό πρόσωπο και τα έγγραφα της νομιμοποίησης αυτών, αν αυτό δεν προκύπτει ευθέως από το καταστατικό  αναλόγως με τη νομική μορφή των εταιρειών ή κάθε άλλου νομικού προσώπου.

  - Στο  φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:

1.5.1. Η λέξη  ΠΡΟΣΦΟΡΑ

1.5.2. Ο πλήρης  τίτλος της αρμόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί την προμήθεια     (ΤΕΙ /Λ Παράρτημα Καρδίτσας Τέρμα Μαυρομιχάλη 43100 Καρδίτσα).

1.5.3. Ο αριθμός της διακήρυξης (  15/2009 ).

1.5.4. Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού (  14-07-2009).

1.5.5. Τα στοιχεία του αποστολέα.

1.6.  Μέσα στο φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά με την προσφορά στοιχεία και ειδικότερα τα εξής:

1.6.1. Στον κυρίως φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται, όλα τα ζητούμενα δικαιολογητικά  και η εγγύηση συμμετοχής.  Τα ζητούμενα δικαιολογητικά θα συνοδεύονται από Πίνακα περιεχομένων.

Τα τεχνικά καθώς και τα λοιπά στοιχεία της προσφοράς, τα οποία τοποθετούνται σε δύο χωριστούς σφραγισμένους φακέλους, μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» εκ των οποίων ο ένας θα περιέχει τα πρωτότυπα και ο άλλος αντίγραφα αυτών.

Τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται επί ποινή απόρριψης, σε δύο χωριστούς σφραγισμένους φακέλους, επίσης μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη « ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» εκ των οποίων ο ένας θα περιέχει τα πρωτότυπα και ο άλλος αντίγραφα αυτών.

Στους δύο (2)  φακέλους που περιέχουν πρωτότυπα «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», θα αναγράφεται η ένδειξη «ΠΡΩΤΟΤΥΠΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»,  ενώ στους αντίστοιχους δύο (2) φακέλους που περιέχουν αντίγραφα, θα αναγράφεται η ένδειξη «ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ». Σε όλα τα φύλλα των πρωτότυπων τεχνικών και οικονομικών προσφορών θα τίθεται η ένδειξη «ΠΡΩΤΟΤΥΠΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», η οποία και θα μονογράφεται από τον

ενδιαφερόμενο.

Η οικονομική προσφορά θα πρέπει να δοθεί σε ΕURΟ.

1.6.2. Οι φάκελοι τεχνικής και οικονομικής προσφοράς θα φέρουν και τις ενδείξεις

του  κυρίως φακέλου. Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι

δυνατόν λόγω του μεγάλου όγκου τους, να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο τότε

αυτά συσκευάζονται ιδιαίτερα και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο με την ένδειξη

«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου.

1.6.3. Επί ποινή απόρριψης οι προσφέροντες στην  «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»

υποχρεούνται να  περιγράφουν αυτοτελώς το κάθε προσφερόμενο είδος, η

οποία θα φέρει την αρίθμηση του Παραρτήματος Δ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ της παρούσας Διακήρυξης.

  - Η  αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια ενώπιον της Επιτροπής του Διαγωνισμού και Αποσφράγισης Προσφορών.

  - Η Επιτροπή προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από τη διακήρυξη.

  - Η αποσφράγιση γίνεται με την παρακάτω διαδικασία:

1.9.1.Αποσφραγίζονται ο Εξωτερικός Φάκελος καθώς και ο φάκελος των Τεχνικών προσφορών, μονογράφονται δε και σφραγίζονται από την Επιτροπή όλα τα δικαιολογητικά και οι τεχνικές προσφορές κατά φύλλο. Οι φάκελοι των Οικονομικών Προσφορών δεν αποσφραγίζονται, αλλά μονογράφονται και σφραγίζονται από την Επιτροπή και τοποθετούνται σε ένα νέο φάκελο της Υπηρεσίας που υπογράφεται και σφραγίζεται από την ίδια Επιτροπή και παραδίδεται στην Υπηρεσία.

1.9.2. Μετά  την αποσφράγιση των προσφορών και τον έλεγχο των δικαιολογητικών και των τεχνικών προσφορών οι συμμετέχοντες ειδοποιούνται αρμοδίως σε ορισμένη ημέρα και ώρα για να τους ανακοινωθεί ποιοι γίνονται δεκτοί και ποιοι απορρίπτονται και τους λόγους απόρριψης της προσφοράς, καθώς και το αποτέλεσμα της αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών. Το σχετικό προς τούτο πρακτικό της Επιτροπής αποστέλλεται σε αυτούς με τηλεομοιοτυπία (φαξ) η ηλεκτρονικό ταχυδρομείο μαζί με την παραπάνω ειδοποίηση. Η ειδοποίηση αυτή μπορεί να γίνει και την ημέρα του διαγωνισμού εφόσον έχει λήξει ο έλεγχος των δικαιολογητικών συμμετοχής και η αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών.

1.9.3. Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών θα αποσφραγισθούν μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών και μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων αυτών σε ημερομηνία και ώρα που θα γνωστοποιηθεί σε αυτούς που  έλαβαν μέρος στο διαγωνισμό με σχετική ανακοίνωση, που θα τους αποσταλεί  πριν από την έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των οικονομικών προσφορών.

1.9.4. Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών, για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν – κατά την αξιολόγηση των τεχνικών και λοιπών στοιχείων – αποδεκτές,  δεν αποσφραγίζονται αλλά επιστρέφονται μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας του διαγωνισμού.

1.9.5. Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξύσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις.

Εάν υπάρχει στην  προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και   μονογραμμένη  από τον προσφέροντα, η αρμόδια Επιτροπή Διαγωνισμού  και Αποσφράγισης των προσφορών πρέπει κατά τον έλεγχο να καθαρογράψει την τυχόν διόρθωση και να μονογράψει και να σφραγίσει αυτή. Η προσφορά απορρίπτεται όταν σ’ αυτήν έχουν γίνει διορθώσεις σε βαθμό που την καθιστούν ασαφή κατά την κρίση της Επιτροπής Αξιολόγησης των προσφορών.

1.9.6. Πρόσωπα που επιτρέπεται να παρευρίσκονται κατά το άνοιγμα των προσφορών: Όσοι υποβάλλουν  προσφορά ή οι νόμιμοι εκπρόσωποι των εταιρειών.

1.10.Επί ποινή απόρριψης ο προσφέρων θα δηλώνει αναλυτικά την συμμόρφωση ή απόκλιση του προσφερομένου είδους σε σχέση με τις αντίστοιχες προδιαγραφές της Διακήρυξης. Εκτός από το φύλλο Συμμόρφωσης, η Τεχνική Προσφορά πρέπει να περιλαμβάνει και πλήρη αυτοτελή περιγραφή του προσφερομένου είδους, με τον αύξοντα αριθμό του Παραρτήματος Δ- Τεχνικές Προδιαγραφές της Παρούσας Διακήρυξης.  Περιπτώσεις προσφορών που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τους όρους της Διακήρυξης  δεν θα απορρίπτονται υπό την προϋπόθεση ότι οι αποκλίσεις αυτές δεν αναφέρονται στους απαράβατους όρους του Παραρτήματος Δ΄- Τεχνικές Προδιαγραφές και κρίνονται επουσιώδεις από την αρμόδια Επιτροπή.

1.11. Η υπέρβαση του χρόνου παράδοσης αποτελεί ουσιώδη απόκλιση και η προσφορά θα απορρίπτεται.

1.12. Οι προσφορές ισχύουν  και δεσμεύουν τους προμηθευτές για τέσσερις (4) μήνες από την επομένη της ημέρας διενέργεια του διαγωνισμού καθώς και  για το χρόνο που αποδέχτηκαν να παρατείνουν την προσφορά τους. Η ισχύς της εγγύησης συμμετοχής είναι εκατόν πενήντα (150) ημερολογιακές ημέρες τουλάχιστον.  Η ισχύς της Προσφοράς μπορεί να παραταθεί, εφόσον ζητηθεί από το ΤΕΙ Λάρισας  πριν από τη λήξη της, για διάστημα εκατόν είκοσι (120) ημερολογιακών ημερών  κατά ανώτατο όριο. Η ανακοίνωση της κατακύρωσης του διαγωνισμού στον Προμηθευτή  μπορεί να γίνει και μετά τη λήξη της ισχύος της προσφοράς, τον δεσμεύει όμως μόνο εφόσον αυτός το αποδεχθεί. Οι υποψήφιοι προμηθευτές δεν έχουν το δικαίωμα να αποσύρουν την προσφορά τους ή μέρος της μετά την κατάθεσή της. Σε περίπτωση, που η προσφορά ή μέρος της αποσυρθεί, ο υποψήφιος προμηθευτής υπόκειται σε κυρώσεις και ειδικότερα:

-  έκπτωση και απώλεια κάθε δικαιώματος για κατακύρωση και

-  κατάπτωση της εγγύησης της συμμετοχής, χωρίς άλλη διατύπωση ή δικαστική ενέργεια

1.13 Επισημαίνεται  ότι:

1.13.1. Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.    Εναλλακτικές  προσφορές δεν επιτρέπονται.  Εάν υποβληθούν τυχόν εναλλακτικές προτάσεις, δεν θα ληφθούν υπόψη. Ο διαγωνιζόμενος, ο οποίος θα υποβάλλει τέτοιας φύσης προτάσεις, δεν δικαιούται σε καμία περίπτωση να διαμαρτυρηθεί ή να επικαλεσθεί λόγους κατά της απόρριψης των παραπάνω αυτών.

1.13.2. Διευκρινήσεις που δίνονται από  τους προσφέροντες οποτεδήποτε μετά τη

λήξη του χρόνου κατάθεσης των προσφορών τους δεν γίνονται δεκτές και

και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Διευκρινίσεις δίδονται μόνο όταν ζητούνται από             συλλογικό όργανο, είτε ενώπιον του, είτε ύστερα  από έγγραφο της Υπηρεσίας μετά από σχετική γνωμοδότηση του συλλογικού οργάνου (Επιτροπή διαγωνισμού). Σημειώνεται ότι, από τις διευκρινήσεις που δίδονται σύμφωνα με τα παραπάνω, λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία που ζητήθηκαν.

2. ΡΗΤΡΑ ΗΘΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ

Απορρίπτονται προσφορές ενδιαφερομένων που κατά παράβαση των άρθρων  138 και 182 της Διεθνούς Σύμβασης Εργασίας απασχολούν ή εκμεταλλεύονται ανηλίκους κάτω των 15 ετών.

3. ΤΙΜΕΣ

3.1. Η προσφερόμενη τιμή θα πρέπει να δίνεται σε  EURO,  για παράδοση των επίπλων  όπως ειδικότερα αναφέρεται στο Παράρτημα Δ.

Η τιμή  θα αναγράφεται  ολογράφως και αριθμητικώς  για κάθε είδος χωριστά.

3.2. Η τιμή θα δίδεται ως εξής:

-     Τιμή χωρίς Φ.Π.Α.

-     Ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις εκατό στο οποίο υπάγονται τα προσφερόμενα υλικά.

Η  αναγραφή της τιμής σε EURO, μπορεί να γίνεται με δύο ή και περισσότερα δεκαδικά

ψηφία  (άνευ ορίου), εφόσον χρησιμοποιείται σε ενδιάμεσους υπολογισμούς. Το γενικό

σύνολο στρογγυλοποιείται σε δύο δεκαδικά ψηφία, προς τα άνω, εάν το τρίτο δεκαδικό

ψηφίο είναι ίσο ή μεγαλύτερο του πέντε ( 5) και προς τα κάτω, εάν είναι μικρότερο του

πέντε (5).

Επισημαίνεται  ότι εφόσον δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, οι

προσφορές θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Οι τιμές της προσφοράς είναι δεσμευτικές για τον προμηθευτή μέχρι την οριστική

παραλαβή των υπηρεσιών. Αποκλείεται οποιαδήποτε αναθεώρηση των τιμών προσφοράς

και οποιαδήποτε αξίωση του προμηθευτή πέραν του αντιτίμου των υπηρεσιών που

προσφέρει βάσει των τιμών της προσφοράς του.

4. ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

4.1. Ο χρόνος παράδοσης των ζητούμενων από την διακήρυξη ειδών, ορίζεται στο

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ- ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  και αρχίζει από την ημέρα

υπογραφής  της σύμβασης. Ο ανάδοχος υποχρεούται να προσφέρει το είδη μέσα

στα χρονικά όρια και με τον τρόπο που ορίζει η σύμβαση. Σε περίπτωση που δεν

παραδοθούν τα είδη μέσα στα χρονικά περιθώρια που παρέχονται στον

ανάδοχο, του επιβάλλονται με απόφαση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου του ΤΕΙ

Λάρισας οι προβλεπόμενες ποινές από τον κανονισμό προμηθειών του δημοσίου. (Π.Δ.

118/2007).  Όταν ο ανάδοχος επικαλείται ανώτερη βία, φέρνει αποκλειστικά και

ολοκληρωτικά  αυτός, το βάρος της αποδείξεώς της. Στερείται όμως το δικαίωμα να την

επικαλεσθεί, αν δεν την αναφέρει εγγράφως και δεν προσκομίσει στην Υπηρεσία τα

απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία μέσα σε δέκα (10) ημέρες  αφότου συμβούν τα

περιστατικά που την συνιστούν και που προκάλεσαν την αδυναμία του να εκτελέσει στο

σύνολο της το έργο που του ανατέθηκε.

4.2. Ποσοτική και Ποιοτική Παραλαβή των υλικών.

α. Η ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των υλικών γίνεται από Επιτροπή

Παραλαβής, η οποία ορίζεται ειδικά για το σκοπό αυτό και συντάσσει το σχετικό

Πρωτόκολλο.

5. ΠΛΗΡΩΜΗ

5.1. Η πληρωμή διενεργείται για την ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των υλικών

Η διαδικασία πληρωμής είναι αυτή που ορίζεται από τις ισχύουσες διατάξεις περί

Δημόσιου Λογιστικού και λογιστικού Ν.Π.Δ.Δ. ( Ν.2382/95 και Ν.Δ. 496/74).

6. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ – ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ- ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ

6.1. Ένσταση επιτρέπεται κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού, της συμμετοχής

προμηθευτή σ’ αυτόν και της νομιμότητας της διενέργειάς του, έως και την

κατακυρωτική απόφαση.

6.2. Η ένσταση υποβάλλεται εγγράφως στο αρμόδιο για τη διενέργεια του διαγωνισμού

όργανο του φορέα ως εξής:

6.2.1 Κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού. Μέσα στο μισό του χρονικού  διαστήματος   από τη δημοσίευση της διακήρυξης μέχρι την ημερομηνία   διενέργειας του  διαγωνισμού. Για τον καθορισμό της προθεσμίας  αυτής συνυπολογίζονται και οι ημερομηνίες της δημοσίευσης της διακήρυξης και της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού.  Η ένσταση εξετάζεται από το αρμόδιο συλλογικό  όργανο του φορέα που διενήργησε τον διαγωνισμό και η σχετική απόφαση εκδίδεται το αργότερο πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν από την διενέργεια του διαγωνισμού.

6.2.2. Κατά της συμμετοχής προμηθευτή σ΄αυτόν ή της νομιμότητας της διενέργειας ως προς τη διαδικασία παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών κατά τη διάρκεια  διεξαγωγής του ιδίου του διαγωνισμού και μέχρι την επόμενη εργάσιμη ημέρα. Η ένσταση αυτή δεν επιφέρει αναβολή ή διακοπή του διαγωνισμού αλλά εξετάζεται κατά την αξιολόγηση των  αποτελεσμάτων  του διαγωνισμού από το αρμόδιο συλλογικό όργανο και εκδίδεται η σχετική απόφαση μετά την γνωμοδότηση αυτού.

Η ένσταση κατά της συμμετοχής προμηθευτή σε διαγωνισμό κοινοποιείται υποχρεωτικά σ’ αυτόν κατά του οποίου στρέφεται, εντός δύο (2) ημερών από της υποβολής της.

6.2.3. Κατά της νομιμότητας της διενέργειας του διαγωνισμού έως και την κατακυρωτική απόφαση, μέσα σε χρονικό διάστημα τριών (3) εργάσιμων ημερών αφότου ο ενδιαφερόμενος προμηθευτής έλαβε γνώση της σχετικής πράξεως ή παραλείψεως της αναθέτουσας αρχής. Η ένσταση κοινοποιείται υποχρεωτικά εντός δύο (2) ημερών από την προβολή της, σε αυτόν κατά του οποίου στρέφεται.  Η ένσταση εξετάζεται από το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο και το αποφασίζον όργανο εκδίδει την σχετική απόφαση του το αργότερο σε δέκα (10) εργάσιμες ημέρες από την λήξη της προθεσμίας υποβολής ενστάσεων.

6.2.4. Εκτός των ανωτέρω περιπτώσεων, κατά της κατακυρωτικής απόφασης, όσον αφορά την νομιμότητα και πληρότητα των δικαιολογητικών των άρθρων 6,8 και 8α

του Π.Δ. 118/2007, μέσα σε χρονικό διάστημα τριών (3) εργάσιμων ημερών, αφότου ο ενδιαφερόμενος έλαβε γνώση της ανωτέρω κατακυρωτικής απόφασης και των ως άνω δικαιολογητικών. Η ένσταση αυτή κοινοποιείται υποχρεωτικά εντός δύο(2) ημερών από την υποβολή της στον μειοδότη κατά του οποίου στρέφεται. Η ένσταση εξετάζεται από το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο και το αποφασίζον όργανο εκδίδει την σχετική απόφαση του το αργότερο σε δέκα(10) εργάσιμες ημέρες από την λήξη της προθεσμίας υποβολής ενστάσεων.

6.2.5. Ενστάσεις που υποβάλλονται για οποιουσδήποτε άλλους λόγους εκτός από τους προαναφερόμενους, δεν γίνονται δεκτές.

6.2.6. Οι ενιστάμενοι λαμβάνουν γνώση τη σχετικής απόφασης με δικής τους φροντίδα..

6.2.7. Ο προμηθευτής μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν οποιασδήποτε μορφής κυρώσεις σε βάρος του δυνάμει των άρθρων 18, 20, 26, 32, 33, 34 και 39 του Π.Δ. 118/2007, να υποβάλει προσφυγή μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία τριάντα (30) ημερών, από την ημερομηνία της καταχώρησης της σχετικής απόφασης στο βιβλίο που τηρείται για το σκοπό αυτό από τον φορέα. Επί της προσφυγής αποφασίζει το αρμόδιο για τη διοίκηση του φορέα όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου. Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή με άλλη οιασδήποτε φύσεως διοικητική προσφυγή.

6.2.8. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 2522/97 (ΦΕΚ 178/Α/97), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το άρθρο 35 του Ν. 3377/2005 (ΦΕΚ 202/19-8-05 τ.Α΄, σύμφωνα με το οποίο για το παραδεκτό της άσκησης  ένστασης των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 15 του ιδίου ως άνω Π.Δ./τος, απαιτείται  να προσκομίζεται παράβολο κατάθεσης υπέρ του δημοσίου. Το ποσό του παραβόλου είναι ίσο με το 0,10 επί τοις εκατό (0,10%) επί της προϋπολογισθείσης αξίας των υπό παροχή ειδών.. Το ύψος του όμως δεν μπορεί να είναι μικρότερο των 1.000 ευρώ και μεγαλύτερο των 5.000 ευρώ. Το παράβολο αυτό αποτελεί δημόσιο έσοδο και καταχωρείται στον κωδικό αριθμό εισόδου (ΚΑΕ) 3741 («παράβολα από κάθε αιτία»).

6.3.      Για τις προδικαστικές προσφυγές και τα ασφαλιστικά μέτρα ισχύει ο Ν.2522/97

(άρθρα 1 – 5).

7 . ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ – ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ.

7.1. Η κατακύρωση του διαγωνισμού γίνεται από το Συμβούλιο του ΤΕΙ Λάρισας

και  ανακοινώνεται εγγράφως στον ανακηρυχθέντα. Αυτός είναι υποχρεωμένος να

προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης εντός δέκα ημερών από την κοινοποίηση

της ανακοίνωσης προσκομίζοντας την απαραίτητη  εγγυητική επιστολή καλής

εκτέλεσης, του άρθρου 8.2 του Παραρτήματος Β, η οποία  παραμένει στο ΤΕΙ

Λάρισας μέχρι την πλήρη εκτέλεση της σύμβασης.

7.2. Σε περίπτωση που ο ανακηρυχθείς ανάδοχος δεν προσέλθει μέσα στην

προθεσμία  που του ορίστηκε για να υπογράψει την σχετική σύμβαση,

κηρύσσεται υποχρεωτικά  έκπτωτος από την κατακύρωση που έγινε στο όνομά του

και από κάθε δικαίωμα που πηγάζει απ’ αυτήν με απόφαση του αρμοδίου

συλλογικού οργάνου, και επιβάλλονται οι προβλεπόμενες από τον νόμο κυρώσεις.

7.3. Με την ίδια διαδικασία ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος εφόσον

δεν εκπληρώσει τις συμβατικές  του υποχρεώσεις και ιδιαίτερα εφόσον δεν

παραδώσει το προβλεπόμενο είδος  μέσα στο συμβατικό χρόνο ή στο χρόνο

παράτασης που του δόθηκε με την νόμιμη διαδικασία. Με την απόφαση για έκπτωση

του συλλογικού οργάνου καθορίζονται και οι επιβαλλόμενες κυρώσεις, σύμφωνα με

τις διατάξεις του Π.Δ. 118/2007. Ενδεχόμενη τροποποίηση της σύμβασης δεν θα

αλλοιώνει το φυσικό αντικείμενο του έργου.

  - Ο ανάδοχος δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή τη σύμβαση όταν

η μη  έγκαιρη υπογραφή της σύμβασης ή η μη εκπλήρωση των συμβατικών

υποχρεώσεων οφείλεται σε υπαιτιότητα του ΤΕΙ Λάρισας ή σε λόγους ανωτέρας

βίας, η επίκληση, η απόδειξη της οποίας γίνεται αποκλειστικά από τον ανάδοχο.

. 8.  ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ

8.1. Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται στο 5% της προϋπολογιζόμενης  αξίας των ζητουμένων από την διακήρυξη υλικών, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

8.2. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, θα προσκομισθεί υποχρεωτικά από τον ανάδοχο στον οποίο έγινε η κατακύρωση και θα αντιστοιχεί σε ποσοστό 10% της συνολικής αξίας χωρίς το Φ.Π.Α.

8.3. Οι εγγυήσεις συμμετοχής και καλής εκτέλεσης θα εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα, ή άλλα νομικά πρόσωπα  που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στα κράτη του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου και σε κράτη που έχουν υπογράψει την Σ.Δ.Σ. συνοδευόμενες από επίσημη μετάφραση στην ελληνική γλώσσα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Π.Δ. 118/2007 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ (Κ.Π.Δ.).

9. ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

9.1. ΄Ολες οι νόμιμες κρατήσεις υπέρ τρίτων βάση του Δημοσίου Λογιστικού και

παρακράτηση φόρου εισοδήματος, με συντελεστή 4%.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄

(Ανήκει στη διακήρυξη 17/2009)

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΣΥΜΦΕΡΟΤΕΡΗ  ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Για  την επιλογή της συμφερότερης προσφοράς  αξιολογούνται μόνο οι προσφορές που έχουν κριθεί τεχνικά αποδεκτές και είναι σύμφωνες με τους λοιπούς όρους της διακήρυξης.

Α. ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Η βαθμολόγηση των τεχνικών προσφορών θα γίνει σύμφωνα με τον πίνακα «Ομάδες και συντελεστές κριτηρίων τεχνικής αξιολόγησης», όπως αυτός προσδιορίζεται στη συνέχεια. Όλα τα επί μέρους κριτήρια βαθμολογούνται αυτόνομα με βάση τους 100 βαθμούς.

Η βαθμολογία των επί μέρους κριτηρίων των προσφορών είναι 100 για τις περιπτώσεις που καλύπτονται ακριβώς οι τεχνικές προδιαγραφές. Η  βαθμολογία αυτή αυξάνεται μέχρι 110  βαθμούς για τις περιπτώσεις που υπερκαλύπτονται οι τεχνικές προδιαγραφές.

Η σταθμισμένη βαθμολογία του κάθε κριτηρίου είναι το γινόμενο του επιμέρους συντελεστή βαρύτητας του κριτηρίου επί την βαθμολογία του το οποίο στρογγυλοποιείται στα 2 δεκαδικά ψηφία και η συνολική βαθμολογία της κάθε προσφοράς είναι το άθροισμα των σταθμισμένων βαθμολογιών όλων των κριτηρίων .

Οι ομάδες και συντελεστές κριτηρίων με βάση τα οποία θα γίνει η τεχνική αξιολόγηση των προσφορών παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα.

ΟΜΑΔΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

| Α/Α | ΚΡΙΤΗΡΙΑ | ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ |
| --- | --- | --- |
|  | ΟΜΑΔΑ Α’ |  |
| 1. | Κόστος |  |
| 2. | Συμφωνία προσφοράς με τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης. | 35 |
| 3. | Ποιότητα και Αποδοτικότητα του εξοπλισμού σύμφωνα με τις τεχνικές απαιτήσεις της διακήρυξης. | 20 |
| 4. | Τα λειτουργικά χαρακτηριστικά του προσφερόμενου εξοπλισμού | 15 |
|  | ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ | 70 |
|  | ΟΜΑΔΑ Β’ |  |
| 1. | Τεχνική υποστήριξη, ποιότητα SERVICE, συντήρηση – ανταλλακτικά | 15 |
| 2. | Εγγύηση καλής λειτουργίας ή διατήρησης η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των τριών ετών | 10 |
| 3. | Χρόνος παράδοσης | 5 |
|  | ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ | 30 |
|  | ΣΥΝΟΛΟ | 100 |

Β. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Η συγκριτική τιμή Κ κάθε προσφοράς περιλαμβάνει το κόστος παροχής των απαιτουμένων από την διακήρυξη υπηρεσιών. Για την οικονομική αξιολόγηση των προσφορών θα ληφθεί υπόψη το συνολικό κόστος χωρίς ΦΠΑ.

Στην περίπτωση υπερβολικά χαμηλής Οικονομικής Προσφοράς, ζητείται από τον υποψήφιο ανάδοχο έγγραφη αιτιολόγηση και ανάλυση της οικονομικής προσφοράς (π.χ. σχετικά με την οικονομία της μεθόδου παροχής είδους/ τις επιλεγείσες τεχνικές λύσεις/ τις εξαιρετικά ευνοϊκές συνθήκες υπό τις οποίες ο υποψήφιος Ανάδοχος θα παράσχει το είδος/ την πρωτοτυπία της προτεινόμενης λύσης κ.λ.π.). Εάν μετά την αξιολόγηση από την αρμόδια επιτροπή της ανωτέρω αιτιολόγησης και σχετική απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής οι προσφερόμενες τιμές κριθούν υπερβολικά χαμηλές, η Προσφορά θα απορρίπτεται.

Γ. ΤΕΛΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Η τελική αξιολόγηση θα γίνει με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά,

με έμφαση στην εξασφάλιση των απαραιτήτων προϋποθέσεων για την υλοποίηση του έργου. Η βαρύτητα της Τεχνικής Προσφοράς είναι 80% και της Οικονομικής Προσφοράς 20%. Για την επιλογή της συμφερότερης προσφοράς η επιτροπή θα προβεί στα παρακάτω:

- Αξιολόγηση και βαθμολόγηση των τεχνικών προσφορών για όσες προσφορές δεν έχουν απορριφθεί κατά τον έλεγχο και την αξιολόγηση των δικαιολογητικών.

- Αξιολόγηση  των οικονομικών προσφορών για όσες προσφορές δεν έχουν απορριφθεί σε προηγούμενο στάδιο αξιολόγησης.

- Κατάταξη των προσφορών για την τελική επιλογή της συμφερότερης προσφοράς με βάση τον ακόλουθο τύπο:

Λi = 0,8* (Bi/Bmax ) + 0,2 * (Kmin /Ki).

Όπου:

Bmax: η συνολική βαθμολογία που έλαβε η καλύτερη τεχνική προσφορά

Bi:  η συνολική βαθμολογία της τεχνικής προσφοράς i

Kmin: Το συνολικό συγκριτικό κόστος της προσφοράς με τη μικρότερη τιμή

Ki:  Το συνολικό συγκριτικό κόστος της προσφοράς i

Επικρατέστερη είναι η προσφορά με το μεγαλύτερο Λ.

Δ. ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

- Κάθε έλλειψη δικαιολογητικών που θα διαπιστωθεί μετά τον έλεγχο, θα συνεπάγεται

την απόρριψη της προσφοράς. Ως έλλειψη δικαιολογητικών θεωρείται  και η προσκόμιση απλών φωτοτυπιών των δικαιολογητικών.

- Προσφορές που παρουσιάζουν, κατά την κρίση της επιτροπής, ουσιώδεις αποκλίσεις

από τους όρους και τις προδιαγραφές της διακήρυξης απορρίπτονται ως απαράδεκτες

Αντίθετα δεν απορρίπτονται προσφορές εάν οι παρουσιαζόμενες αποκλίσεις κρίνονται

ως επουσιώδεις, οπότε θεωρούνται αποδεκτές. Αποκλίσεις από τους όρους της

διακήρυξης ή από σημεία των τεχνικών προδιαγραφών που χαρακτηρίζονται από την

παρούσα ως απαράβατοι  όροι είναι οπωσδήποτε ουσιώδεις και συνεπάγονται την

απόρριψη των προσφορών.

- Προσφορά με χρόνο παράδοσης μεγαλύτερο από τον προβλεπόμενο θα απορρίπτεται

ως απαράδεκτη.

- Προσφορά που ορίζει μικρότερο από το ζητούμενο χρόνο ισχύος απορρίπτεται ως

απαράδεκτη.

- Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση,

απορρίπτεται  ως απαράδεκτη.

- Προσφορά για μέρος των υπηρεσιών της διακήρυξης απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

- Προσφορά στην οποία διαπιστώνεται ουσιώδης  απόκλιση μεταξύ των στοιχείων

της τεχνικής και οικονομικής προσφοράς, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

- Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, η

προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

- Προσφορές που το  τίμημά  τους υπερβαίνει την  προϋπολογισθείσα δαπάνη

απορρίπτονται  ως απαράδεκτες.

- Το ΤΕΙ Λάρισας, διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες στοιχεία

απαραίτητα για την τεκμηρίωση των προσφερομένων τιμών, οι δε υποψήφιοι ανάδοχοι

υποχρεούνται να παρέχουν αυτά. Εάν και μετά την παροχή των στοιχείων αυτών οι

προσφερόμενη τιμές κριθούν ως υπερβολικά χαμηλές, οι προσφορές απορρίπτονται.

- Σε περίπτωση που κατά την διαδικασία ελέγχου των προσφορών  προκύψουν

Απορρίψεις τους για οποιοδήποτε λόγο, η αρμόδια επιτροπή συντάσσει πρακτικό στο οποίο τεκμηριώνει την απόρριψη.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Για προμήθεια επίπλων των Τμημάτων Σχεδιασμού & Τεχνολογίας Ξύλου &

Επίπλου και Δασοπονίας & Διαχ/σης Φυσικού Περιβάλλοντος του Παρ/τος Καρδίτσας.

(Ανήκει στη διακήρυξη 17/2009 )

| α/α | Είδος επίπλου | Τεμ. | Τιμή μονάδας με ΦΠΑ 19% | Σύνολο |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Γραφείο Καθηγητή | 1 | 550 | 550 |
| 2. | Γραφείο Server | 1 | 550 | 550 |
| 3. | Γραφείο - Θέσεις Εργασίας Server | 1 | 480 | 480 |
| 4. | Βιβλιοθήκη – Ντουλάπα | 3 | 470 | 1.410 |
| 5. | Κάθισμα Καθηγητή | 3 | 420 | 1.260 |
| 6. | Συρταριέρες | 4 | 255 | 1.020 |
| 7. | Γραφείο - Τυπική Θέση Εργασίας Η/Υ | 20 | 290 | 5.800 |
| 8. | Ημικυκλική Επέκταση | 5 | 150 | 750 |
| 9. | Πάγκος εργασίας (αριστερή γωνία) | 2 | 295 | 590 |
| 10. | Πάγκος εργασίας (δεξιά γωνία) | 2 | 295 | 590 |
| Σ ύ ν ο λ ο |  |  |  | 13.000 |

ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

| α/α | Είδος επίπλου | Τεμ. | Τιμή μονάδας με ΦΠΑ 19% | Σύνολο |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 11. | Βιβλιοθήκη, κάτω πόρτες και κλειδαριά ασφαλείας - επάνω κρύσταλλα, διαστάσεων 84x42x195 | 6 | 300 | 1800 |
| 12. | Πάγκος εργασίας, με μεταλλικό τελάρο περιμετρικά και μεταλλικό σκελετό, διαστάσεων 140 x 60 x 75 | 6 | 150 | 900 |
| 13. | Τροχήλατη συρταριέρα με τρία συρτάρια και μία μολυβοθήκη και κλειδαριά | 8 | 250 | 2000 |
| 14. | Γραφείο μελαμίνης, διαστάσεων 140 x 80 x 75 | 2 | 250 | 500 |
| 15. | Βοηθητικό γραφείο μελαμίνης, διαστάσεων 80 x 60 x 75 Γ | 1 | 250 | 250 |
| 16. | Τεταρτημόριο σύνδεσης 90 μοιρών, διαστάσεων 80 x 60 | 1 | 150 | 150 |
| 17. | Κάθισμα εργασίας, ψηλή πλάτη, τροχήλατο, με μπράτσα, μηχανισμό ανάκλισης και ανύψωσης της πλάτης και της έδρας. Επένδυση δερματίνης | 2 | 150 | 300 |
| 18. | Επίτοιχος εργαστηριακός πάγκος (μήκος: 3600 mm, πλάτος: 750 mm, ύψος: 900 mm, (±2%)) | 1 | 4800 | 4800 |
| 19. | Επίτοιχος εργαστηριακός πάγκος (μήκος: 4350 mm, πλάτος: 750 mm, ύψος: 900 mm, (±2%)) | 1 | 6200 | 6200 |
| 20. | Επίτοιχος εργαστηριακός πάγκος (μήκος: 3600 mm, πλάτος: 750 mm, ύψος: 900 mm, (±2%)) | 1 | 4000 | 4000 |
| 21. | Εργαστηριακά σκαμπώ | 15 | 120 | 1800 |
| 22. | Πάγκος ζυγού (μήκος: 1000 mm, πλάτος: 750 mm, ύψος: 800 mm, (±2%)) | 1 | 750 | 750 |
| 23. | Κεντρικός εργαστηριακός πάγκος (μήκος: 3600 mm, πλάτος: 1580 mm, ύψος: 900 mm, (±2%)) | 1 | 9600 | 9600 |
| 24. | Βιβλιοθήκη μεγάλη | 2 | 400 | 800 |
| 25. | Βιβλιοθήκη μεγάλη ημίκλειστη με υαλοθήρες | 2 | 400 | 800 |
| 26. | Συρταριέρα τροχήλατη | 1 | 200 | 200 |
| Σ ύ ν ο λ ο |  |  |  | 34.850 |

| α/α | Είδος επίπλου | Τεμ. | Τιμή μονάδας με ΦΠΑ 19% | Σύνολο |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 27. | ### Ντουλάπα δίφυλλη | 1 | 300 | 300 |
| 28. | Καθίσματα εργασίας | 20 | 70 | 1.400 |
| 29. | Σετ ερμαρίων | 1 | 2.500 | 2.500 |
| 30. | Ντουλάπα | 1 | 500 | 500 |
| Σ ύ ν ο λ ο |  |  |  | 4.700 |

΄ Τομέας Μαθημάτων: «Παραγωγής, Διαχείρισης και Αξιοποίησης Δασικών Πόρων»

Γραμματεία Τμήματος

| α/α | ## Είδος επίπλου | ## Τεμ. | ## Τιμή μονάδας με ΦΠΑ 19% | Σύνολο |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 31. | Γραφείο μεγάλο | 3 | 325 | 975 |
| 32. | Βοηθητικό γραφείου μεγάλο | 3 | 150 | 450 |
| 33. | Συρταριέρα τροχήλατη | 3 | 200 | 600 |
| 34. | Πολυθρόνα τροχήλατη | 3 | 225 | 675 |
| 35. | Βιβλιοθήκη μεγάλη | 6 | 375 | 2250 |
| 36. | Βιβλιοθήκη μικρή | 4 | 200 | 800 |
| 37. | Κάθισμα αναμονής επισκεπτών | 6 | 200 | 1200 |
| Σ ύ ν ο λ ο |  |  |  | 6950 |

# Γενικά

Θα ληφθεί υπόψη πιο συμφέρουσα προσφορά και όχι η οικονομικότερη. Θα υπάρξει βαθμολογία στην ποιότητα των προτεινόμενων επίπλων και θα απαιτηθούν ορισμένα δείγματα από τους συμμετέχοντες στο διαγωνισμό.

- Οι αποχρώσεις των προϊόντων θα επιλεγούν από την Υπηρεσία βάση δειγματολογίου.

- Όπου υπάρχουν βαφές θα είναι μη τοξικές και άοσμες σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές.

- Όπου χρησιμοποιείται μοριοσανίδα ή ινοσανίδα θα πρέπει να είναι κατηγορίας Ε1 ή Ε0.

- Όπου τοποθετείται ταινία περιθωρίου εάν δεν περιγράφεται, θα πρέπει να είναι από ABS ή PP και να έχει πάχος τουλάχιστον 3mm.

- Όπου τοποθετείται φιλμ μελαμίνης θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 120 gr/m2.

- Όπου τοποθετείται laminate θα πρέπει να έχει πάχος τουλάχιστον 0,8mm και να διαθέτει αντοχή σε χαράγματα βάσει προδιαγραφών.

- Οποιοδήποτε μεταλλικό στοιχείο θα πρέπει να έχει υποστεί τη διαδικασία της απολίπανσης, αποσκωρίασης και φωσφάτωσης με ηλεκτροστατική βαφή (πούδρα), επινικέλωση ή να είναι ανοξείδωτο.

- Όπου τοποθετείται δέρμα θα πρέπει να είναι γνήσιο και άριστης ποιότητας.

- Όπου τοποθετείται ύφασμα θα πρέπει να είναι βραδυφλεγές και άριστης ποιότητας.

- Όλα τα προϊόντα θα πρέπει να ικανοποιούν πλήρως τις σύγχρονες απαιτήσεις της εργονομίας όσον αφορά τη σχεδίαση, τη λειτουργικότητα, τις αντοχές των υλικών και τη συνολική εμφάνισή τους.

- Τα υλικά κατασκευής θα πρέπει να έχουν προδιαγραφές ποιότητας.

- Πριν την παραγγελία κατασκευής των επίπλων και τυχόν έργων εγκατάστασης θα πρέπει να επιμετρηθεί επακριβώς ο χώρος του εργαστηρίου ώστε να διασφαλιστεί η σωστή εγκατάσταση των επίπλων στον υπάρχοντα χώρο και να ληφθούν υπόψη τυχόν περιορισμοί του χώρου (π.χ. καλοριφέρ) οι οποίοι θα επηρεάσουν την κατασκευή.

- Τα υλικά κατασκευής θα πρέπει να είναι καινούρια και τα παραδοτέα προϊόντα αμεταχείριστα.

# 1. Γραφείο Καθηγητή 								       	       Τεμ. 1

### Γενική Περιγραφή

Πρόκειται για το γραφείο που βρίσκεται στον κύριο χώρο του εργαστηρίου και εξυπηρετεί τις ανάγκες του διδάσκοντα.

### Τεχνική Περιγραφή

Γραφείο διευθυντικό διαστάσεων τουλάχιστον 200 cm x 80 cm x 72 cm (μήκος x πλάτος x ύψος). Η επιφάνεια θα είναι από μοριοσανίδα αμφίπλευρα επενδυμένη με μελαμίνη ή laminate πάχους τουλάχιστον 30 mm. Τα πλαϊνά θα είναι μεταλλικά ή από μοριοσανίδα με τα ίδια χαρακτηριστικά της επιφάνειας. Η μετώπη του γραφείου θα είναι κατασκευασμένη είτε από μοριοσανίδα πάχους τουλάχιστον 18 mm με τα ίδια χαρακτηριστικά με την επιφάνεια εργασίας, είτε μεταλλική.

Θα συνοδεύεται από ανεξάρτητο βοηθητικό γραφείο διαστάσεων τουλάχιστον 120 cm x 60 cm x 72 cm (μήκος x πλάτος x ύψος).

Τα υπόλοιπα τεχνικά χαρακτηριστικά του βοηθητικού γραφείου θα είναι όπως αυτά του κυρίως γραφείου.

Τόσο στο κυρίως όσο και στο βοηθητικό γραφείο θα υπάρχουν ή θα δημιουργηθούν κατ’επιλογή κατάλληλες οπές, με αντίστοιχα καλύμματα, για διέλευση καλωδίων Η/Υ και περιφερειακών συσκευών.

# 2. Γραφείο Server				 					       	       Τεμ. 1

### Γενική Περιγραφή

Πρόκειται για το γραφείο που θα βρίσκεται στο χώρο του server εργαστηρίου (που φαίνεται στο κάτω μέρος της επισυναπτόμενης ενδεικτικής κάτοψης εργαστηρίου Σχ. 1) και θα εξυπηρετεί τις ανάγκες του διδάσκοντα.

Τεχνική Περιγραφή

Θα ακολουθεί τις προδιαγραφές και θα είναι ίδιο με το Γραφείο Καθηγητή (Κωδ. 01) με τις εξής διαφορές:

- Η διαστάσεις του κυρίως γραφείου θα είναι τουλάχιστον 180 cm x 80 cm x 72 cm (μήκος x πλάτος x ύψος).

- Το βοηθητικό γραφείο θα μπορεί να είναι αναρτώμενο (προέκταση) του κυρίως γραφείου.

- Οι γωνίες που θα σχηματίζει το βοηθητικό γραφείο με το διευθυντικό θα είναι στρογγυλεμένες.

# 3. Γραφείο Θέσεις Εργασίας Server								       Τεμ. 1

Γενική Περιγραφή

Πρόκειται για ένα γραφείο που εξυπηρετεί δύο θέσεις εργασίας στο χώρο του server του εργαστηρίου (βλ. Σχήμα 1).

Τεχνική Περιγραφή

Θα είναι γραφείο διευθυντικό διαστάσεων τουλάχιστον 250 cm x 80 cm x 72 cm (μήκος x πλάτος x ύψος). Η επιφάνεια θα είναι από μοριοσανίδα αμφίπλευρα επενδεδυμένη με μελαμίνη ή laminate πάχους τουλάχιστον 30 mm. Τα πλαϊνά θα είναι μεταλλικά ή από μοριοσανίδα με τα ίδια χαρακτηριστικά της επιφάνειας. Η μετώπη του γραφείου θα είναι κατασκευασμένη είτε από μοριοσανίδα πάχους τουλάχιστον 18 mm με τα ίδια χαρακτηριστικά με την επιφάνεια εργασίας, είτε μεταλλική.

Βοηθητικό γραφείο τουλάχιστον 110 cm x 70 cm x 70 cm (μήκος x πλάτος x ύψος). Τα υπόλοιπα τεχνικά χαρακτηριστικά θα είναι όπως του κυρίως γραφείου. To βοηθητικό γραφείο θα διαχωρίζει και θα εξυπηρετεί τις δύο θέσεις εργασίας (βλ. σχήμα 1). Το βοηθητικό γραφείο θα είναι ανεξάρτητο με μηχανισμό που να το τοποθετεί κάτω από το διευθυντικό γραφείο ρυθμίζοντας με τον τρόπο αυτό το μήκος του ή θα μπορεί να είναι αναρτώμενο στο διευθυντικό γραφείο. Στην περίπτωση που είναι αναρτώμενο τότε θα πρέπει να έχει το ίδιο ύψος με το διευθυντικό γραφείο δηλαδή τουλάχιστον 72 cm. Οι γωνίες που θα σχηματίζει το βοηθητικό γραφείο με το διευθυντικό θα είναι στρογγυλεμένες.

# 4. Βιβλιοθήκη – Ντουλάπα				 					      Τεμ. 3

Γενική Περιγραφή

Πρόκειται για μία κλειστή στήλη γενικής χρήσης.

Τεχνική Περιγραφή

- Η βιβλιοθήκη θα έχει διαστάσεις τουλάχιστον 80 cm x 42 cm x 195 cm (πλάτος x βάθος x ύψος) και θα είναι κατασκευασμένη από μοριοσανίδα πάχους τουλάχιστον 22 mm (το κάσωμα θα έχει πάχος τουλάχιστον 25 mm), κατηγορίας Ε1 και επενδυμένη αμφίπλευρα με μελαμίνη. Τα πλαϊνά της βιβλιοθήκης θα φέρουν εσωτερικά διατρήσεις για τη μετακίνηση των ραφιών. Τα ράφια θα είναι από μοριοσανίδα επενδυμένη αμφίπλευρα με μελαμίνη πάχους τουλάχιστον 20 mm. Οι πόρτες της βιβλιοθήκης θα είναι κατασκευασμένες από μοριοσανίδα επενδυμένη με μελαμίνη ή laminate συνολικού πάχους τουλάχιστον 18 mm. Όλες οι ταινίες περιθωρίου θα είναι πάχους 3 mm. Η βιβλιοθήκη θα αποτελείται από τουλάχιστον 5 ράφια.

- Οι πόρτες θα φέρουν εργονομικό πόμολο και θα ασφαλίζουν με κλειδαριά ασφαλείας

# 5. Κάθισμα Καθηγητή					      	       		   	      Τεμ. 3

Γενική Περιγραφή

Πρόκειται για κάθισμα εργασίας που αντιστοιχεί στα γραφεία καθηγητή και server (κωδ. 1 και 2).

Τεχνική Περιγραφή

Τροχήλατη πολυθρόνα με μηχανισμό ανάκλησης. Η βάση θα είναι πεντακτινωτή διαμέτρου τουλάχιστον 620 mm. Οι τροχοί θα είναι δίδυμοι από πολυαμίδιο. Η έδρα και η πλάτη θα είναι ανατομικά σχεδιασμένες και αποτελούμενες στο εσωτερικό τους από αφρώδη πολυουρεθάνη και εξωτερικά από δέρμα. Το ύψος της έδρας καθώς και η θέση της πλάτης θα είναι ρυθμιζόμενες. Η πολυθρόνα θα φέρει πλαϊνά μπράτσα.

# 6. Συρταριέρες								      	       	       Τεμ. 4

Γενική Περιγραφή

Πρόκειται για συρταριέρες που θα συνδυάζονται, και να μπαίνουν από κάτω αν χρειαστεί, με τα γραφεία καθηγητή και server (κωδ. 1 και 2) και με τις θέσεις εργασίας server (κωδ. 3).

Τεχνική Περιγραφή

Οι διαστάσεις της συρταριέρας θα είναι τουλάχιστον 42 cm x 55 cm x 58 cm (μήκος x πλάτος x ύψος). Η συρταριέρα θα διαθέτει σκελετό από μοριοσανίδα (κατηγορίας Ε1) αμφίπλευρα επενδυμένη με μελαμίνη και πάχους τουλάχιστον 18 mm. Οι μετώπες των συρταριών θα είναι επίσης από μοριοσανίδα επενδυμένη με μελαμίνη με τα ίδια χαρακτηριστικά με το σκελετό. Το καπάκι της συρταριέρας θα πρέπει να είναι κατασκευασμένο από μοριοσανίδα επενδυμένη με μελαμίνη ή laminate.

Η συρταριέρα θα διαθέτει τέσσερα ροδάκια και τρία συρτάρια με μία μολυβοθήκη. Κάθε συρτάρι θα πρέπει να κλειδώνει και θα αντέχει σε βάρος άνω των 45 kgr και θα είναι κατασκευασμένο από λαμαρίνα DKP πάχους τουλάχιστον 0,8 mm.

Τα συρτάρια θα κινούνται πάνω σε μεταλλικούς οδηγούς από λαμαρίνα πάχους τουλάχιστον 2 mm με μεταλλικές ένσφαιρες μπίλιες. Οι μηχανισμοί των συρταριών θα είναι μεταλλικοί και αθόρυβοι.

# 7. Γραφείο - Τυπική Θέση Εργασίας Η/Υ		    	      				Τεμ.  20

Γενική Περιγραφή

Πρόκειται για τη βασική θέση εργασίας Η/Υ του εργαστηρίου, που θα επαναλαμβάνεται σύμφωνα με τη διάταξη που φαίνεται στην επισυναπτόμενη ενδεικτική κάτοψη εργαστηρίου.

Τεχνική Περιγραφή

Η θέση εργασίας θα έχει μήκος 0.9 m, βάθος 0,65 m και ύψος 0.75 m. Θα αποτελείται από:

- Την επιφάνεια εργασίας κατασκευασμένη από μοριοσανίδα ή από ινοσανίδα πάχους σε κάθε περίπτωση τουλάχιστον 30 mm και επενδυμένη αμφίπλευρα με φαινοπλαστικά φύλλα, ή από συμπαγές HPL (High Pressure Laminate) πάχους κατ’ελάχιστο 10 mm. Τα σόκορα θα είναι επενδυμένα με PVC πάχους τουλάχιστον 3 mm. Θα υπάρχουν κατάλληλες οπές με τα αντίστοιχα καλύμματα για τη διέλευση των καλωδίων. Οι οπές θα επιτρέπουν την πρόσβαση στο πίσω μέρος της κεντρικής μονάδας του Η/Υ ώστε να είναι δυνατή η σύνδεση καλωδίων στις οπίσθιες θύρες του Η/Υ. Τα καλύμματα θα μπορούν να καλύπτουν και τελείως τις οπές αν αυτό χρειαστεί ώστε να δημιουργείται ενιαία επιφάνεια εργασίας.

- Το σκελετό στήριξης της επιφάνειας που θα είναι μεταλλικός ή από τα ίδια υλικά με την επιφάνεια εργασίας.

- Αυτόνομη τροχήλατη βάση στήριξης της κεντρικής μονάδας του Η/Υ η οποία θα μπορεί να ακινητοποιείται όταν χρειάζεται με κατάλληλο μηχανισμό.

Η θέση εργασίας θα είναι αποσπώμενη και θα μπορεί με απλό τρόπο και κατάλληλες υποδοχές να συνδεθεί σταθερά σε σειρά με παρόμοιες θέσεις εργασίες και στα άκρα με το ήμισυ ημικυκλικών επεκτάσεων δημιουργώντας όταν χρειάζεται αυτόνομες συστοιχίες θέσεων εργασίας για συνεργασία ομάδων εργασίας.

Προαιρετικά η θέση εργασίας θα περιλαμβάνει και συρταρωτή επιφάνεια κάτω από την επιφάνεια εργασίας στην οποία θα μπορεί να τοποθετηθούν το πληκτρολόγιο και το ποντίκι έτσι ώστε όταν η συρταρωτή επιφάνεια εξέρχεται ο χρήστης να μπορεί να χρησιμοποιεί ποντίκι και πληκτρολόγιο και όταν η συρταρωτή επιφάνεια βρίσκεται κάτω από την επιφάνεια εργασίας να αποτελεί χώρο τοποθέτησης/φύλαξης ποντικιού και πληκτρολογίου.

# 8. Ημικυκλική Επέκταση									       Τεμ. 5

Γενική Περιγραφή

Πρόκειται για το στοιχείο που θα μπορεί να αποτελεί το τελείωμα του κεντρικού άξονα του εργαστηρίου καθώς και συστοιχιών θέσεων εργασίας.

Τεχνική Περιγραφή

Η ημικυκλική επέκταση θα έχει ακτίνα και ύψος όσο το βάθος και ύψος της τυπικής θέσης εργασίας, δηλαδή R=65 cm και ύψος 75 cm.

Θα ακολουθεί τις προδιαγραφές της τυπικής θέσης εργασίας και θα μπορεί με απλό τρόπο και κατάλληλες υποδοχές να συνδεθεί με δύο αντικριστές θέσεις εργασίας ή με δύο διαδοχικούς εσωτερικούς πάγκους εργασίας δημιουργώντας όταν χρειάζεται αυτόνομες συστοιχίες θέσεων εργασίας για ομάδες εργασίας.

# 9. Πάγκος Εργασίας (αριστερή γωνία)						    	      Τεμ.  2

Γενική Περιγραφή

Πρόκειται για το στοιχείο που θα μπορεί να συνδέει δύο θέσεις εργασίας δημιουργώντας αριστερή γωνία σύμφωνα με τις διατάξεις που φαίνονται στην επισυναπτόμενη ενδεικτική κάτοψη εργαστηρίου.

Τεχνική Περιγραφή

Ο πάγκος εργασίας θα έχει μήκος περίπου 128,57 cm, μέγιστο πλάτος 90 cm και ύψος ίσο μ’αυτό της τυπικής θέσης εργασίας, δηλαδή 75 cm. H γωνία που θα σχηματίζεται θα βρίσκεται στα αριστερά της μεγάλης πλευράς.

Ο πάγκος εργασίας θα ακολουθεί τις προδιαγραφές της τυπικής θέσης εργασίας και θα μπορεί με απλό τρόπο και κατάλληλες υποδοχές να συνδεθεί με δύο θέσεις εργασίας δημιουργώντας γωνία στη σειρά των θέσεων εργασίας.

Εναλλακτικά θα μπορεί να συνδεθεί με δύο θέσεις εργασίας και επιπλέον με πάγκο εργασίας (δεξιά γωνία) δημιουργώντας όταν χρειάζεται συστοιχίες αντικριστών θέσεων εργασίας με γωνία όπως φαίνεται στην επισυναπτόμενη ενδεικτική κάτοψη εργαστηρίου.

Τέλος θα μπορεί να συνδεθεί με πάγκο εργασίας (δεξιά γωνία) και με το ήμισυ κυκλικής επέκτασης δημιουργώντας πάγκο εργασίας με τελείωμα αν αυτό χρειαστεί.

# 10. Πάγκος Εργασίας (δεξιά γωνία)					    	                  	Τεμ.  2

Γενική Περιγραφή

Πρόκειται για το στοιχείο που θα μπορεί να συνδέει δύο θέσεις εργασίας δημιουργώντας δεξιά γωνία σύμφωνα με τις διατάξεις που φαίνονται στην επισυναπτόμενη ενδεικτική κάτοψη εργαστηρίου.

Τεχνική Περιγραφή

Ο πάγκος εργασίας θα ακολουθεί τις προδιαγραφές της τυπικής θέσης εργασίας και θα είναι ίδιος με τον προηγούμενο πάγκο εργασίας (αριστερή γωνία) με τη διαφορά ότι η γωνία θα σχηματίζεται στα δεξιά της μεγάλης πλευράς.

11. Βιβλιοθήκη, κάτω πόρτες και κλειδαριά ασφαλείας - επάνω κρύσταλλα, διαστάσεων 84x42x195										    Τεμ. 6

| ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: | 84x42x195 εκ. |
| --- | --- |
| ΚΑΠΑΚΙ: | Μοριοσανίδα με αμφίπλευρη επικάλυψη μελαμίνης πάχους 25 χιλ. |
| ΚΑΣΩΜΑ: | Μοριοσανίδα με αμφίπλευρη επικάλυψη μελαμίνης πάχους 18 χιλ. |
| ΠΕΡΙΘΩΡΙΑ: | Όλα τα εμφανή σόκορα να φέρουν επένδυση από PVC πάχους 3 χιλ., ενώ τα αφανή σόκορα να φέρουν ταινία PVC. Θερμοσυγκολλημένο. |
| ΜΠΑΖΑ: | Ύψους 7 εκ. |
| ΜΟΡΦΗ: | Η βιβλιοθήκη να φέρει μέχρι το ύψος των 80 εκ. δύο πόρτες μελαμίνης, πάχους 18 χιλ. και επάνω δύο κρυστάλλινες πόρτες από φυμέ κρύσταλλο πάχους 5 χιλ. |
| ΜΕΝΤΕΣΕΔΕΣ: | Οι πόρτες να αναρτώνται με μεντεσέδες εισαγωγής |
| ΠΟΜΟΛΟ-ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ: | Εργονομικό πόμολο. Οι ξύλινες να ασφαλίζουν με κλειδαριά ασφαλείας. |
| ΡΑΦΙΑ: | Από μελαμίνη πάχους 18 χιλ. ρυθμιζόμενα καθ’ ύψος σε μεταλλικές στάσεις. |
| ΣΤΗΡΙΞΗ: | Σε πλαστικά προστατευτικά πέλματα. |

Η χρησιμοποιούμενη μελαμίνη να είναι τριών στρώσεων, άκαυστη.

12. Πάγκος εργασίας, με μεταλλικό τελάρο περιμετρικά και μεταλλικό σκελετό, διαστάσεων      140 x 60 x 75										Τεμ. 6

| ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: | 140 x 80 x 75 |
| --- | --- |
| ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ: | Μοριοσανίδα με αμφίπλευρη επικάλυψη μελαμίνης πάχους 25 χιλ. |
| ΠΕΡΙΘΩΡΙΑ: | PVC πάχους 3 χιλ. Θερμοσυγκολλημένο. |
| ΣΚΕΛΕΤΟΣ: | Μεταλλικό τελάρο κατασκευασμένο από σωλήνα ορθογωνικής διατομής 35 x 20 x 1,5 χιλ. ακριβώς κάτω από την επιφάνεια εργασίας, συνδέοντας τα τέσσερα πόδια. Επί του τελάρου αυτού να στηρίζεται η επιφάνεια. Η στήριξη να γίνεται σε τέσσερα πόδια από σωλήνα Φ38 x 1,5 χιλ. βαμμένα δια εποξειδικής βαφής. Τα πόδια να απολήγουν σε πλαστικά προστατευτικά πέλματα. |

Η χρησιμοποιούμενη μελαμίνη να είναι τριών στρώσεων, άκαυστη.

13. Τροχήλατη συρταριέρα με τρία συρτάρια και μία μολυβοθήκη και κλειδαριά	Τεμ. 8

| ### ΚΑΣΩΜΑ: | Μοριοσανίδα με αμφίπλευρη επικάλυψη μελαμίνης πάχους 18 χιλ. Σύνδεση με καβίλιες και κόλλα ταχείας πήξεως. |
| --- | --- |
| ΠΕΡΙΘΩΡΙΑ: | Περιμετρικά στο καπάκι να έχει τοποθετηθεί PVC πάχους 3 χιλ. και στα υπόλοιπα σόκορα ταινία μελαμίνης. Θερμοσυγκολλημένο. |
| ΣΥΡΤΑΡΙΑ: | Από λαμαρίνα DKP, πάχους 0,8 χιλ., διαμορφωμένη και μορφοποιημένη σε καλούπι. Βάθος συρταριού 8,5 εκ. |
| ΜΟΛΥΒΟΘΗΚΗ: | Ειδικά διαμορφωμένη, πλαστική θήκη. Να έχει τοποθετηθεί σε πλαίσιο λαμαρίνας DKP. |
| ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ: | Τα συρτάρια να κινούνται σε μεταλλικούς οδηγούς (γλυσιέρες) από λαμαρίνα πάχους 2 χιλ. με μεταλλικές ένσφαιρες μπίλιες. Οι γλυσιέρες να αναρτώνται σε σκαλιέρες, που να είναι τοποθετημένες στο εσωτερικό μέρος του κασώματος. Οι γλυσιέρες στο μπροστινό μέρος να φέρουν στόπερ, ώστε να σταματάει το συρτάρι στο μεγαλύτερο άνοιγμα του. |
| ΜΕΤΩΠΕΣ: (ΚΟΥΤΕΛΑ) | Μοριοσανίδα με αμφίπλευρη επικάλυψη μελαμίνης πάχους 18 χιλ. |

Η συρταριέρα να έχει κλειδαριά ασφαλείας με ντίζα.

Η χρησιμοποιούμενη μελαμίνη να είναι τριών στρώσεων, άκαυστη.

14. Γραφείο μελαμίνης, διαστάσεων 140x80x75						Τεμ. 2

| ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: | 140x80x75 εκ. |
| --- | --- |
| ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ: | Μοριοσανίδα με αμφίπλευρη επικάλυψη μελαμίνης πάχους 25 χιλ. |
| ΠΛΑΪΝΑ: | Μοριοσανίδα με αμφίπλευρη επικάλυψη μελαμίνης πάχους 25 χιλ. Κάθε πλαϊνό να φέρει πλαστικά προστατευτικά πέλματα για την έδραση του γραφείου. |
| ΠΕΡΙΘΩΡΙΑ: | PVC πάχους 3 χιλ. Θερμοσυγκολλημένο. |
| ΜΕΤΩΠΗ: | Μοριοσανίδα με αμφίπλευρη επικάλυψη μελαμίνης πάχους 18 χιλ. Ύψος μετώπης 44 εκ. Σε εσοχή 9 εκ. από το πρόσωπο της επιφάνειας. |
| ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ: | Με μεταλλικά φυράμια και ξύλινες καβίλλιες. |

Η χρησιμοποιούμενη μελαμίνη να είναι τριών στρώσεων, άκαυστη.

15. Βοηθητικό γραφείο μελαμίνης, διαστάσεων 80x60x75					Τεμ. 1

| ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: | 80x60x75 εκ. |
| --- | --- |
| ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ: | Μοριοσανίδα με αμφίπλευρη επικάλυψη μελαμίνης πάχους 25 χιλ. |
| ΠΛΑΪΝΑ: | Μοριοσανίδα με αμφίπλευρη επικάλυψη μελαμίνης πάχους 25 χιλ. Κάθε πλαϊνό να φέρει πλαστικά προστατευτικά πέλματα για την έδραση του γραφείου. |
| ΠΕΡΙΘΩΡΙΑ: | PVC πάχους 3 χιλ. Θερμοσυγκολλημένο. |
| ΜΕΤΩΠΗ: | Μοριοσανίδα με αμφίπλευρη επικάλυψη μελαμίνης πάχους 18 χιλ. Ύψος μετώπης 44 εκ. Σε εσοχή 9 εκ. από το πρόσωπο της επιφάνειας |
| ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ: | Με μεταλλικά φυράμια και ξύλινες καβίλλιες. |

Η χρησιμοποιούμενη μελαμίνη να είναι τριών στρώσεων, άκαυστη.

16. Τεταρτημόριο σύνδεσης 90 μοιρών, διαστάσεων 80x60				Τεμ. 1

| ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: | 80 x 60 εκ., 90 μοιρών τεταρτημόριο. |
| --- | --- |
| ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ: | Μοριοσανίδα με αμφίπλευρη επικάλυψη μελαμίνης πάχους 25 χιλ. |
| ΠΕΡΙΘΩΡΙΑ: | PVC πάχους 3 χιλ. Θερμοσυγκολλημένο. |

Οι δύο πλευρές που περιέχουν τη γωνία των 90 μοιρών να είναι ίσες και εφαρμόζονται στις πλευρές των γραφείων που θα συνδεθούν.

Η χρησιμοποιούμενη μελαμίνη να είναι τριών στρώσεων, άκαυστη.

17. Κάθισμα εργασίας, ψηλή πλάτη, τροχήλατο, με μπράτσα, μηχανισμό ανάκλισης και ανύψωσης της πλάτης και της έδρας. Επένδυση δερματίνης					Τεμ. 2

| ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: | Κάθισμα εργασίας με μπράτσα, τροχήλατο, ψηλή πλάτη, περιστρεφόμενο, ανυψούμενο. |
| --- | --- |
| ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: | Πλάτος: 60 εκ., Ύψος έδρας: 42-55 εκ., Συνολικό ύψος καθίσματος: 91-104 εκ. |
| ΒΑΣΗ: | Πεντακτινωτή με νευρώσεις πολυαμιδίου, απολήγουσα σε πέντε διπλούς τροχούς πολυαμιδίου. |
| ΑΜΟΡΤΙΣΕΡ: | Αερίου, με ενίσχυση ατσάλινου ελατηρίου, καλυπτόμενη εξωτερικά από ειδική πλαστική φυσούνα. |
| ΠΛΑΤΗ ΚΑΙ ΕΔΡΑ: | Πλάτη και έδρα από κελύφη πολυαμιδίου. Προστασία αντιγδαρτικού κελύφους πολυαμιδίου στο πίσω μέρος της πλάτης και στο κάτω μέρος της έδρας. |
| ΕΠΕΝΔΥΣΗ: | Μαλακή διογκωμένη εν ψυχρώ, βραδύκαυστη πολυουρεθάνη με ανατομική διαμόρφωση. |
| ΜΠΡΑΤΣΑ: | Ατσάλινα με επικάλυψη ημίσκληρης πολυουρεθάνης. |
| ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ: | Ρύθμιση της κλίσης της πλάτης, του ύψους και του βάθους της πλάτης όπως και το ύψος της έδρας. |
| ΤΑΠΕΤΣΑΡΙΑ: | Ύφασμα. |

18. Επίτοιχος εργαστηριακός πάγκος (μήκος: 3600 mm, πλάτος: 750 mm, ύψος: 900 mm, (±2%))

Τεμ. 1

| ### ΝΑ ΕΧΕΙ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ |  |
| --- | --- |
| 1 | Επιφάνεια εργασίας stoneware (κεραμικό υλικό λευκού χρώματος, παρασκευαζόμενο σε υψηλή θερμοκρασία). Να έχει πάχος 30/37 mm και η πάνω επιφάνεια να είναι εφυαλωμένη. Περιμετρικά να φέρει υπερυψωμένο χείλος για την κατακράτηση υγρών. |
| 2 | Ντουλάπι δίφυλλο με συρτάρι, τμχ.:3. |
| 3 | Κρεμαστό ντουλάπι μελαμίνης δ/σεων 3600 x 350 x 600 mm. |
| 4 | Τα κομοδίνα (ντουλάπια και συρτάρια) των πάγκων να είναι κατασκευασμένα από μελαμίνη διπλής όψης 18 mm και είναι αναρτημένα με απλό τρόπο στο σκελετό, με δυνατότητα προσθαφαίρεσης, ώστε να υπάρχει πρόσβαση στα δίκτυα πίσω από τους πάγκους. |
| 5 | Τα σόκορα να είναι για τα μεν τοιχία των κομοδίνων μελαμινούχος θερμοκολλητική ταινία, για τα δε ντουλαπόφυλλα και τα συρταροπρόσωπα από PVC 3 mm, για προστασία από χτυπήματα και χημικά. Τα ντουλάπια να φέρουν ρυθμιζόμενα ράφια εσωτερικά από μελαμίνη 18 mm. Οι μεντεσέδες να είναι χωνευτοί επιχρωμιωμένοι, τύπου DUBEL με πλαστικό βύσμα. |
| 6 | Πρίζες σούκο ασφαλείας (τμχ.: 6) IP44 με καπάκι ασφαλείας, να φέρουν ενδεικτική λυχνία και ασφάλεια τήξεως. |
| 7 | Χρώμα σκελετού μπλε – ντουλαπιών άσπρο. |
| 8 | Ο σκελετός να είναι από χαλυβδοσωλήνα μορφής 60 x 30 x 1,5 mm, με ρεγουλατόρους οριζοντίωσης. Τα μεταλλικά μέρη των πάγκων να είναι βαμμένα εποξεικά, με μεθόδους αντισκωριακής προστασίας. |
| 9 | Στις προτεινόμενες τιμές να συμπεριλαμβάνονται τα έξοδα μεταφοράς, τοποθέτησης και σύνδεσης με τα διάφορα δίκτυα. |
| 10 | Εγγύηση καλής λειτουργίας: 3 έτη. |

19. Επίτοιχος εργαστηριακός πάγκος (μήκος: 4350 mm, πλάτος: 750 mm, ύψος: 900 mm, (±2%))

Τεμ. 1

| ### ΝΑ ΕΧΕΙ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ |  |
| --- | --- |
| 1 | Επιφάνεια εργασίας stoneware (κεραμικό υλικό λευκού χρώματος, παρασκευαζόμενο σε υψηλή θερμοκρασία). Να έχει πάχος 30/37 mm και η πάνω επιφάνεια να είναι εφυαλωμένη. Περιμετρικά να φέρει υπερυψωμένο χείλος για την κατακράτηση υγρών. |
| 2 | Λεκάνη 40Χ40Χ25 stoneware, τμχ.: 1 |
| 3 | Κρουνός ζ/κ νερού (τμχ.: 1) βαρέως εργαστηριακού τύπου να φέρει χειρολαβή με χρωματισμό ενδεικτικό του μέσου ροής σύμφωνα με το πρότυπο DIN12918 και σύμφωνα με τη Διεθνή Τυποποίηση Αερίων και Υγρών Παροχών. Να είναι ρυθμιζόμενης ροής, περιστροφικής κίνησης 3600 έως 7200. |
| 4 | Ντουλάπι νεροχύτη, τμχ.: 1. |
| 5 | Ντουλάπι δίφυλλο με συρτάρι, τμχ.: 3. |
| 6 | Κρεμαστό ντουλάπι μελαμίνης ,δ/σεων 4350 x 350 x 600 mm. |
| 7 | Τα κομοδίνα (ντουλάπια και συρτάρια) των πάγκων να είναι κατασκευασμένα από μελαμίνη διπλής όψης 18 mm και είναι αναρτημένα με απλό τρόπο στο σκελετό, με δυνατότητα προσθαφαίρεσης, ώστε να υπάρχει πρόσβαση στα δίκτυα πίσω από τους πάγκους. |
| 8 | Τα σόκορα να είναι για τα μεν τοιχία των κομοδίνων μελαμινούχος θερμοκολλητική ταινία, για τα δε ντουλαπόφυλλα και τα συρταροπρόσωπα από PVC 3 mm, για προστασία από χτυπήματα και χημικά. Τα ντουλάπια να φέρουν ρυθμιζόμενα ράφια εσωτερικά από μελαμίνη 18 mm. Οι μεντεσέδες να είναι χωνευτοί επιχρωμιωμένοι, τύπου DUBEL με πλαστικό βύσμα. |
| 9 | Πρίζες σούκο ασφαλείας (τμχ.: 6) IP44 με καπάκι ασφαλείας, να φέρουν ενδεικτική λυχνία και ασφάλεια τήξεως. |
| 10 | Χρώμα σκελετού μπλε – ντουλαπιών άσπρο |
| 11 | Ο σκελετός να είναι από χαλυβδοσωλήνα μορφής 60 x 30 x 1,5 mm, με ρεγουλατόρους οριζοντίωσης. Τα μεταλλικά μέρη των πάγκων να είναι βαμμένα εποξεικά, με μεθόδους αντισκωριακής προστασίας |
| 12 | Ο πάγκος να φέρει πίνακα ελέγχου με γενικό ασφαλοδιακόπτη και αντιηλεκτροπληξιακό. Η ηλεκτρολογική εγκατάσταση να είναι σύμφωνη με τα πρότυπα χαμηλής τάσης της Ε.Ε. – ΕΝ 61010 – 1:2001 και να φέρει σήμανση CE |
| 13 | Οι αγωγοί των διαφόρων παροχών να είναι από χαλκό βαρέως τύπου ½”. Οι αποχετεύσεις να είναι από πολυπροπυλένιο Φ40. |
| 14 | Στις προτεινόμενες τιμές να συμπεριλαμβάνονται τα έξοδα μεταφοράς, τοποθέτησης και σύνδεσης με τα διάφορα δίκτυα. |
| 15 | Εγγύηση καλής λειτουργίας: 3 έτη. |

20. Επίτοιχος εργαστηριακός πάγκος (μήκος: 3600 mm, πλάτος: 750 mm, ύψος: 900 mm, (±2%))

Τεμ. 1

| ΝΑ ΕΧΕΙ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ |  |
| --- | --- |
| 1 | Επιφάνεια εργασίας stoneware (κεραμικό υλικό λευκού χρώματος, παρασκευαζόμενο σε υψηλή θερμοκρασία). Να έχει πάχος 30/37 mm και η πάνω επιφάνεια να είναι εφυαλωμένη. Περιμετρικά να φέρει υπερυψωμένο χείλος για την κατακράτηση υγρών. |
| 2 | Λεκάνη 400 x 400 x 250 mm stoneware, τμχ.: 1. |
| 3 | Κρουνός ζ/κ νερού (τμχ.: 1) βαρέως εργαστηριακού τύπου να φέρει χειρολαβή με χρωματισμό ενδεικτικό του μέσου ροής σύμφωνα με το πρότυπο DIN12918 και σύμφωνα με τη Διεθνή Τυποποίηση Αερίων και Υγρών Παροχών. Να είναι ρυθμιζόμενης ροής, περιστροφικής κίνησης 3600 έως 7200. |
| 4 | Ντουλάπι νεροχύτη ( τμχ.: 1). |
| 5 | Ντουλάπι δίφυλλο με συρτάρι (τμχ.: 2.) |
| 6 | Τα κομοδίνα (ντουλάπια και συρτάρια) των πάγκων να είναι κατασκευασμένα από μελαμίνη διπλής όψης 18 mm και είναι αναρτημένα με απλό τρόπο στο σκελετό, με δυνατότητα προσθαφαίρεσης, ώστε να υπάρχει πρόσβαση στα δίκτυα πίσω από τους πάγκους. |
| 7 | Τα σόκορα να είναι για τα μεν τοιχία των κομοδίνων μελαμινούχος θερμοκολλητική ταινία, για τα δε ντουλαπόφυλλα και τα συρταροπρόσωπα από PVC 3 mm, για προστασία από χτυπήματα και χημικά. Τα ντουλάπια να φέρουν ρυθμιζόμενα ράφια εσωτερικά από μελαμίνη 18 mm. Οι μεντεσέδες να είναι χωνευτοί επιχρωμιωμένοι, τύπου DUBEL με πλαστικό βύσμα. |
| 8 | Χρώμα σκελετού μπλε – ντουλαπιών άσπρο. |
| 9 | Ο σκελετός να είναι από χαλυβδοσωλήνα μορφής 60 x 30 x 1,5 mm, με ρεγουλατόρους οριζοντίωσης. Τα μεταλλικά μέρη των πάγκων να είναι βαμμένα εποξεικά, με μεθόδους αντισκωριακής προστασίας. |
| 10 | Στις προτεινόμενες τιμές να συμπεριλαμβάνονται τα έξοδα μεταφοράς, τοποθέτησης και σύνδεσης με τα διάφορα δίκτυα. |
| 11 | Εγγύηση καλής λειτουργίας: 3 έτη. |

21. Εργαστηριακά σκαμπώ									Τεμ. 15

| ### ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ |  |
| --- | --- |
| 1 | Έδρα στρόγγυλη Φ380 mm. |
| 2 | Μεγάλο αμορτισέρ. |
| 3 | Τροχήλατη βάση με 5 ζεύγη ροδών. |
| 4 | Εγγύηση καλής λειτουργίας: 3 έτη. |

22. Πάγκος ζυγού (μήκος: 1000 mm, πλάτος: 750 mm, ύψος: 800 mm, (±2%))		Τεμ. 1

| ### ΝΑ ΕΧΕΙ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ |  |
| --- | --- |
| 1 | Μεταλλικό αντικραδασμικό σκελετό. |
| 2 | Επένδυση μελαμίνης. |
| 3 | Ρεγουλατόρους οριζοντίωσης. |
| 4 | Επιφάνεια μαρμάρου δ/σεων 400 x 400 mm. |
| 5 | Εγγύηση καλής λειτουργίας: 3 έτη. |

23. Κεντρικός εργαστηριακός πάγκος (μήκος: 3600 mm, πλάτος: 1580 mm, ύψος: 900 mm, (±2%))

Τεμ. 1

| ### ΝΑ ΕΧΕΙ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ |  |
| --- | --- |
| 1 | Επιφάνεια εργασίας stoneware (κεραμικό υλικό λευκού χρώματος, παρασκευαζόμενο σε υψηλή θερμοκρασία). Να έχει πάχος 30/37 mm και η πάνω επιφάνεια να είναι εφυαλωμένη. Περιμετρικά να φέρει υπερυψωμένο χείλος για την κατακράτηση υγρών. |
| 2 | Ντουλάπι δίφυλλο με συρτάρι τμχ.: 3+3. |
| 3 | Τα κομοδίνα (ντουλάπια και συρτάρια) των πάγκων να είναι κατασκευασμένα από μελαμίνη διπλής όψης 18 mm και είναι αναρτημένα με απλό τρόπο στο σκελετό, με δυνατότητα προσθαφαίρεσης, ώστε να υπάρχει πρόσβαση στα δίκτυα πίσω από τους πάγκους. |
| 4 | Τα σόκορα να είναι για τα μεν τοιχία των κομοδίνων μελαμινούχος θερμοκολλητική ταινία, για τα δε ντουλαπόφυλλα και τα συρταροπρόσωπα από PVC 3 mm, για προστασία από χτυπήματα και χημικά. Τα ντουλάπια να φέρουν ρυθμιζόμενα ράφια εσωτερικά από μελαμίνη 18 mm. Οι μεντεσέδες να είναι χωνευτοί επιχρωμιωμένοι, τύπου DUBEL με πλαστικό βύσμα. |
| 5 | Πρίζες σούκο ασφαλείας (τμχ.: 6+6) IP44 με καπάκι ασφαλείας, να φέρουν ενδεικτική λυχνία και ασφάλεια τήξεως. |
| 6 | Υπερυψωμένη κατασκευή με διπλό εκατέρωθεν ράφι ρυθμιζόμενο καθ’ ύψος κρυστάλλινο. |
| 7 | Χρώμα σκελετού μπλε – ντουλαπιών άσπρο. |
| 8 | Ο σκελετός να είναι από χαλυβδοσωλήνα μορφής 60 x 30 x 1,5 mm, με ρεγουλατόρους οριζοντίωσης. Τα μεταλλικά μέρη των πάγκων να είναι βαμμένα εποξεικά, με μεθόδους αντισκωριακής προστασίας. |
| 9 | Στις προτεινόμενες τιμές να συμπεριλαμβάνονται τα έξοδα μεταφοράς, τοποθέτησης και σύνδεσης με τα διάφορα δίκτυα. |
| 10 | Εγγύηση καλής λειτουργίας: 3 έτη. |

24. Βιβλιοθήκη μεγάλη									Τεμ. 2

| ΤΥΠΟΣ: | Διαστάσεις τουλάχιστον 78 x 41 x 200 εκ. (μήκος x πλάτος x ύψος) από μοριοσανίδα επενδεδυμένη με μελαμίνη. Πλαϊνά με πάχος τουλάχιστον 22 mm, πλάτη τουλάχιστον 18 mm, βάση τουλάχιστον 22 mm, καπάκι τουλάχιστον 25 mm, ράφια τουλάχιστον 22 mm και πόρτα τουλάχιστον 18 mm. Το κάθε πλαϊνό με δυο σειρές οπών τουλάχιστον ανά 33 mm για την στήριξη των ραφιών και δυο ρεγουλατόρους οριζοντίωσης. Να είναι ημίκλειστη με πόρτα και κλειδαριά ασφαλείας τουλάχιστον μέχρι τα 80 εκ. και πάνω ανοιχτή με υαλοθύρες. |
| --- | --- |

25. Βιβλιοθήκη μεγάλη ημίκλειστη με υαλοθήρες						Τεμ. 2

- Διαστάσεις τουλάχιστον 78 Χ 41 Χ 200 εκ. (μήκος Χ πλάτος Χ ύψος) από μοριοσανίδα επενδεδυμένη με μελαμίνη

- Πλαϊνά με πάχος τουλάχιστον 22 mm, πλάτη τουλάχιστον 18 mm, βάση τουλάχιστον 22 mm, καπάκι τουλάχιστον 25 mm, ράφια τουλάχιστον 22 mm και πόρτα τουλάχιστον 18 mm

- Το κάθε πλαϊνό με δυο σειρές οπών τουλάχιστον ανά 33 mm για την στήριξη των ραφιών και δυο ρεγουλατόρους οριζοντίωσης

- Να είναι ημίκλειστη με πόρτα και κλειδαριά ασφαλείας τουλάχιστον μέχρι τα 80 εκ. και πάνω ανοιχτή με υαλοθύρες

26. Συρταριέρα τροχήλατη									Τεμ. 1

| ΤΥΠΟΣ: | Διαστάσεις τουλάχιστον 42 x 57 x 57 εκ. (μήκος x πλάτος x ύψος). Να φέρεται από τέσσερις τροχούς από ενισχυμένο πολυαμίδιο με αντοχή του κάθε ένα σε βάρος τουλάχιστον 50 Kgr. Κάσωμα από μοριοσανίδα τουλάχιστον 16 mm, επενδεδυμένη με μελαμίνη. Καπάκι από μοριοσανίδα τουλάχιστον 18 mm, επενδεδυμένη με καπλαμά. Να διαθέτει τουλάχιστον 3 συρτάρια με ξεχωριστή μολυβοθήκη. |
| --- | --- |

27. Ντουλάπα δίφυλλη 									Τεμ. 1

- Να αποτελείται από λευκή μελαμίνη πάχους 16 mm με περιθώρια από PVC

- Να φέρει κλειδαριά

- Να έχει διαστάσεις 1,80 x 1,00 x 0,50 m

# 28. Καθίσματα εργασίας									Τεμ. 20

- Να έχουν πεντακτινωτή βάση NYLON με διπλές ρόδες

- Αμορτισέρ ρύθμισης ύψους

- Έδρα και πλάτη από ύφασμα

- Μπράτσα από PVC

- Ρύθμιση πλάτης

29. Σετ ερμαρίων 										Τεμ. 1

- Το σετ ερμαρίων θα αποτελείται από οκτώ (8) τεμάχια. Τα επτά (7) από αυτά,  με τα εξής τεχνικά χαρακτηριστικά:

(α) Συνολικό μήκος  εκάστου ερμαρίου (1,0 μ).

(β) Συνολικό ύψος 1,07 μ, εκ των οποίων τα 5 εκ. να είναι τα πόδια, δηλαδή να μην εφάπτονται στο δάπεδο.

(γ) Βάθος ερμαρίων (καθαρό 40 εκ).

(δ) Κάθε ερμάριο να φέρει ράφι πάχους 25 χιλ. που θα τοποθετηθεί στη μέση του ωφέλιμου ύψους των ερμαρίων, ώστε να χωράει η τοποθέτηση φακέλλων ύψους 45 εκ.

(ε) Να υπάρχουν εναλλακτικές θέσεις για τη μεταβολή του ύψους του ραφιού.

(στ) Τα ερμάρια να είναι επενδεδυμένα με λευκή μελαμίνη.

(ζ) Να φέρουν 2 πόρτες το κάθε ερμάριο, δηλαδή 50 εκ. η καθεμιά, με κλειδαριές.

(η) Τα ερμάρια να φέρουν εξωτερικά πόμολα για το άνοιγμά τους.

- Ένα (1) ερμάριο μήκους 50 εκ. Τα υπόλοιπα τεχνικά χαρακτηριστικά θα είναι τα ίδια με τα προηγούμενα 7 ερμάρια..

30. Ντουλάπα											Τεμ. 1

Μια ντουλάπα με μελαμίνη λευκή  και τα εξής χαρακτηριστικά:

(α) Ύψος 2,0 μ

(β) Πλάτος 60 εκ.

(γ) Βάθος 55 εκ.

(δ) Να φέρει 2 πόρτες (συμμετρικές) με κλειδαριά

(ε) Να υπάρχουν εναλλακτικές θέσεις για τη μεταβολή του ύψους του ραφιού.

(στ) Να φέρει εξωτερικά πόμολα

(ζ) Να φέρει ράφια πάχους 25 χιλ. σε διαστήματα 40 εκ. ύψους.

# (η) Να φέρει πόδια ύψους  5 εκ.

31. 	Γραφείο μεγάλο										Τεμ. 2

- Διαστάσεις τουλάχιστον 180 Χ 100 Χ 75 εκ. (μήκος Χ πλάτος Χ ύψος).

- Επιφάνεια εργασίας από μοριοσανίδα τουλάχιστον 30 mm, επενδεδυμένη με καπλαμά.

- Πλαϊνά και μετώπη από μοριοσανίδα πάχους τουλάχιστον 25 mm, επενδεδυμένη με μελαμίνη.

32.	Βοηθητικό γραφείο μεγάλο 								Τεμ. 2

- Διαστάσεις τουλάχιστον 120 Χ 60 Χ 71 εκ. (μήκος Χ πλάτος Χ ύψος).

- Επιφάνεια εργασίας από μοριοσανίδα τουλάχιστον 30 mm, επενδεδυμένη με καπλαμά.

- Πλαϊνά και μετώπη από μοριοσανίδα πάχους τουλάχιστον 25 mm, επενδεδυμένη με μελαμίνη.

33.	Συρταριέρα τροχήλατη 									Τεμ. 2

- Διαστάσεις τουλάχιστον  42 Χ 57 Χ 57 εκ. (μήκος Χ πλάτος Χ ύψος).

- Να φέρεται από τέσσερις τροχούς από ενισχυμένο πολυαμίδιο με αντοχή του κάθε ένα σε βάρος τουλάχιστον 50 Kgr.

- Κάσωμα από  μοριοσανίδα τουλάχιστον 16 mm, επενδεδυμένη με μελαμίνη.

- Καπάκι από μοριοσανίδα τουλάχιστον 18 mm, επενδεδυμένη με καπλαμά.

- Να διαθέτει τουλάχιστον 3 συρτάρια με ξεχωριστή μολυβοθήκη.

34. 	Πολυθρόνα τροχήλατη									Τεμ. 2

- Με μηχανισμό ανύψωσης αερίου και μηχανισμό ανάκλησης στην έδρα και στην πλάτη. Η βάση να είναι πεντακτινωτή.

- Οι τροχοί να είναι δίδυμοι από πολυαμίδιο.

- Έδρα και η πλάτη ανατομικά σχεδιασμένα και αποτελούμενα στο εσωτερικό τους από αντιαλλεργικό αφρολέξ και εξωτερικά από δέρμα..

- Να φέρει πλαϊνά μπράτσα.

35.	Βιβλιοθήκη μεγάλη 									Τεμ. 4

- Διαστάσεις τουλάχιστον 78 Χ 41 Χ 200 εκ. (μήκος Χ πλάτος Χ ύψος) από μοριοσανίδα επενδεδυμένη με μελαμίνη.

- Πλαϊνά με πάχος τουλάχιστον 22 mm, πλάτη τουλάχιστον 18 mm, βάση τουλάχιστον 22 mm, καπάκι τουλάχιστον 25 mm, ράφια τουλάχιστον 22 mm και πόρτα τουλάχιστον 18 mm.

- Το κάθε πλαϊνό με δυο σειρές οπών τουλάχιστον ανά 33 mm για την στήριξη των ραφιών και δυο ρεγουλατόρους οριζοντίωσης.

- Να είναι ημίκλειστη με πόρτα και κλειδαριά ασφαλείας τουλάχιστον μέχρι τα 80 εκ. και πάνω ανοιχτή με υαλοθύρες.

36.	Βιβλιοθήκη μικρή 									Τεμ. 2

- Διαστάσεις τουλάχιστον 120 Χ 45 Χ 100 εκ. (μήκος Χ πλάτος Χ ύψος) από μοριοσανίδα με πάχος τουλάχιστον 25 mm, επενδεδυμένη με μελαμίνη στο χρώμα του ξύλου.

- Πλαϊνά με πάχος τουλάχιστον 22 mm, πλάτη τουλάχιστον 18 mm, βάση τουλάχιστον 22 mm, καπάκι τουλάχιστον 25 mm, ράφια τουλάχιστον 18 mm και πόρτα τουλάχιστον 18 mm.

- Το κάθε πλαϊνό με δυο σειρές οπών τουλάχιστον ανά 20 mm για την στήριξη των ραφιών και δυο ρεγουλατόρους οριζοντίωσης

- Να είναι όλη κλειστή με τρεις πόρτες πλάτους 40 cm και κλειδαριές ασφαλείας

37.	Κάθισμα αναμονής επισκεπτών								Τεμ. 4

- Να είναι 2 θέσεων, επί δοκού, με τραπεζάκι

- Να φέρει μεταλλικό σκελετό βαμμένο με ηλεκτροστατική βαφή

- Έδρα και πλάτη των καθισμάτων ανατομικά σχεδιασμένα και αποτελούμενα από πολυπροπυλένιο

- Τραπεζάκι από μοριοσανίδα επενδεδυμένη με μελαμίνη τουλάχιστον 18 mm

Γραφείο Καθηγητή

Γραφείο Server

Θέσεις εργασίας Server

# Σχήμα 1: Ενδεικτική Κάτοψη Εργαστηρίου

ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΞΥΛΟΥ & ΕΠΙΠΛΟΥ

Πάγκος Η/Υ

Τιμή μονάδος: 230€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ)

Τεμάχια: 10

Ο Πάγκος για Η/Υ θα έχει τα ακόλουθα τεχνικά χαρακτηριστικά:

Διαστάσεις: μήκος 120cm, πλάτος 60cm, ύψος 75cm. Ο πάγκος θα αποτελείται από μεταλλική βάση από ανοξείδωτο μορφοσωλήνα τετραγωνικής διατομής τουλάχιστον 30 Χ 30mm. Η επιφάνεια του πάγκου θα είναι κατασκευασμένη από μοριοσανίδα  Ε1 ή Ε0 πάχους τουλάχιστον 30mm επενδυμένη αμφίπλευρα με HPL πάχους τουλάχιστον 0,8mm και περιμετρικά με ταινία περιθωρίου πάχους τουλάχιστον 2mm.

Η παράδοση θα γίνει στους χώρους των Τμημάτων του Παρ/τος Καρδίτσας.

Με παράδοση τρείς μήνες

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε΄

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

(Ανήκει στην διακήρυξη 17/2009)

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΦΑΚΕΛΟΥ  « ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»

Η οικονομική προσφορά του υποψηφίου αναδόχου πρέπει να υποβληθεί σύμφωνα με το υπόδειγμα του παρακάτω πίνακα:

| ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ | ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ | ΦΠΑ | ΣΥΝΟΛΟ |
| --- | --- | --- | --- |

Ο Φάκελος της οικονομικής προσφοράς θα πρέπει να περιλαμβάνει:

Το συνολικό τίμημα σε Ευρώ ολογράφως και αριθμητικά έναντι του οποίου προσφέρεται το είδος  χωρίς ΦΠΑ.

Το ποσοστό του ΦΠΑ επί τοις % στο οποίο υπάγεται το είδος.

Στην προσφερόμενη τιμή συμπεριλαμβάνονται τα πάσης φύσεως έξοδα του αναδόχου για την εγκατάσταση του είδους της διακήρυξης και δεν αναγνωρίζεται κανένα άλλο κόστος το οποίο μπορεί να επιβαρύνει το έργο.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  ΣΤ΄

(Ανήκει στη διακήρυξη 17/2009)

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ  ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ  ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Ονομασία Τράπεζας……………………………………

Κατάστημα……………………………………………..

Ημερομηνία έκδοσης…………………………………..

EURO…………………………………………………..

Προς:

Τ.Ε.Ι ΛΑΡΙΣΑΣ

Δ/ΝΣΗ : Περιφερειακή οδός Τρικάλων

Τ.Κ.  41110  Λάρισα

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΡ…………………………….

Εχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυόμαστε με την παρούσα εγγυητική επιστολή ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι της ενστάσεως της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των euro

…………………………………...         υπέρ                     της                     Εταιρείας

………………………………………….                                                             δ/νση

……………………………………………….για τη συμμετοχή της στον διενεργούμενο διαγωνισμό της ………………………….για την προμήθεια επίπλων για τις ανάγκες των Τμημάτων του Παρ/τος Καρδίτσας του ΤΕΙ/Λ σύμφωνα  με την υπ’ αριθμ. …………………………διακήρυξή σας.

Η  παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις από τη συμμετοχή στον ανωτέρω διαγωνισμό απορρέουσες υποχρεώσεις της εν λόγω Εταιρείας καθ’ όλον το χρόνο ισχύος της.

Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεση σας και θα καταβληθεί  χωρίς  καμία από μέρος μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης μέσα σε τρεις (3) ημέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου.

Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από απλό έγγραφο της Υπηρεσίας σας με την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημά σας θα μας υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξη της.

Η παρούσα ισχύει μέχρι  και την ………………..(ΣΗΜΕΙΩΣΗ:  Για την Τράπεζα ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι μεγαλύτερος ένα (1) μήνα του χρόνου ισχύος της προσφοράς, όπως σχετικά αναφέρεται στη Διακήρυξη). (Προσοχή ο χρόνος μετράει από την επομένη του διαγωνισμού).

Βεβαιώνεται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και ΝΠΔΔ, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ

Ανήκει στη διακήρυξη 17/2009

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Επισημαίνεται ότι  κάποια σημεία της σύμβασης θα προσαρμοστούν αναγκαστικά ανάλογα με την προσφορά του αναδόχου

ΣΥΜΒΑΣΗ

Για την προμήθεια επίπλων για τις ανάγκες των Τμημάτων του παρ/τος Καρδίτσας.

Χρόνος κατάρτισης της σύμβασης: ……………/2009

Τόπος κατάρτισης της σύμβασης: Τα γραφεία του ΤΕΙ Λάρισας

ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ:

- Το  Τ.Ε.Ι. Λάρισας που εδρεύει στην Περιφερειακή οδό Τρικάλων, 41110 Λάρισα,

με  Α.Φ.Μ. 090136366, Γ΄ΔΥΟ Λάρισας που εκπροσωπείται νόμιμα από τον κ.

Ιωάννη Κόκκορα Πρόεδρο του ΤΕΙ Λάρισας και

- ………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………….., αφού ήρθαν στα γραφεία του ΤΕΙ συμφώνησαν και δέχτηκαν τα παρακάτω:

Ο δεύτερος από τους συμβαλλόμενους που αναδείχτηκε τελευταίος μειοδότης στον

ανοικτό δημόσιο διαγωνισμό που έγινε στις                  για την προμήθεια επίπλων για τις ανάγκες των Τμημάτων του Παρ/τος Καρδίτσας του ΤΕΙ/Λ, αποτέλεσμα το οποίο εγκρίθηκε με το υπ΄αριθμ. ……….. πρακτικό του συμβουλίου του ΤΕΙ, αναλαμβάνει την υποχρέωση να παραδώσει στην επιτροπή παραλαβής προμηθειών αυτού, τα παρακάτω είδη και σύμφωνα με τις προδιαγραφές και με τους παρακάτω όρους:

Αντικείμενο της σύμβασης

Αντικείμενο της παρούσας σύμβασης είναι η προμήθεια και επίπλων για τις ανάγκες των Τμημάτων του Παρ/τος Καρδίτσας.

Ως προς τα τεχνικά χαρακτηριστικά ισχύει η τεχνική προσφορά της αναδόχου.

Ο χρόνος παράδοσης   ορίζεται                            από την υπογραφή της σύμβασης.

Οποιαδήποτε έξοδα μεταφοράς, συσκευασίας ή άλλη σχετική δαπάνη θα βαρύνει την ανάδοχο. Η παράδοση θα γίνει στους χώρους του Παρ/τος Καρδίτσας.

Ως προς τα υπόλοιπα ισχύει η υπ’ αριθμ.                                    διακήρυξή μας και η προσφορά της αναδόχου.

Κατάθεσε εγγυητική  επιστολή καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης του ποσού                  ευρώ.

Το παρόν γράφτηκε σε τρία αντίγραφα και αφού διαβάστηκε υπογράφεται ως ακολούθως.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

1.Ο Πρόεδρος του ΤΕΙ/Λ                                                       2. Ο ανάδοχος

Ιωάννης Κόκκορας

Καθηγητής